东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于浙江广厦

建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目

公开招标文件

项目编号：东鑫招[2021]18号

项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目

采购单位：浙江广厦建设职业技术大学

招标机构：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月16日

目录

第一章  公开招标采购公告	2

第二章  招标需求	6

第三章  投标人须知	55

第四章  评标办法	70

第五章  采购合同主要条款	71

采购合同（样本）	71

第六章　投标文件组成内容及格式	76

附件一：投标声明书	79

附件二：法定代表人授权委托书	80

附件三：同类项目业绩证明	81

附件四: 诚信承诺书	82

附件五: 投 标 函	83

附件六：服务费承诺书	84

附件七: 开标一览表（标一)	85

附件八: 开标一览表（标二)	86

附件九: 开标一览表（标三)	87

附件十: 开标一览表（标四)	88

附件十一: 开标一览表（标五)	89

附件十二: 报价明细表（标二、标三、标四、标五)	90

附件十三: 开标一览表（标六)	91

附件十四: 报价明细表（标六)	92

附件十五：项目验收方案	93

附件十六：东阳市代理机构社会评价表	94

附件十七：报名单	95

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《浙江广厦建设职业技术大学招投标管理办法》等有关规定，现就浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目进行公开招标采购，欢迎符合投标人资格要求及有服务能力的企业前来投标：

一、项目编号：东鑫招[2021]18号

二、采购组织类型：自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 采购内容 | 最高单价限价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | EDU邮箱建设项目 |  | 10万元 |  |
| 二 | 电大部网络安全设备及等保测评服务项目 |  | 20.9万元 |  |
| 三 | 校园网络教学区改建工程项目 |  | 29.2万元 |  |
| 四 | Z楼东智慧教室建设项目 |  | 100.65万元 |  |
| 五 | Z楼西智慧教室建设项目 |  | 23.68万元 |  |
| 六 | 电脑统一采购项目 | 机房及教师办公台式电脑7000元/台，算量中心便携机8000元/台，算量中心服务器30000元/台 | 661.45万元 |  |
|  |  | 云计算中心资源扩建工程项目289500元 |  |  |

五、合格投标人的资格要求

▲投标人的特定条件：

标一、标二、标四、标五、标六：

1、凡国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，其企业法人营业执照中注明的经营范围具有本次招标内容或部分内容的，有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，具有较强的售后服务能力的商（厂）家，均可参加投标。

2.本项目不接受联合体投标。

标三：

1.凡国内具有独立法人资格和独立承担民事责任能力，其企业法人营业执照中注明的经营范围具有本次招标内容的，在经营施工方面有相当的技术力量、经济实力和良好信誉，具有较强的售后服务能力的商（厂）家，均可参加投标。

2.投标人或投标人法定代表人三年内没有因行贿行为而导致受贿者被追究刑事责任的。

3.本项目不接受联合体投标。

标六：

接受联合体投标。

六、招标文件的获取及报名方式

1、招标文件的获取：广厦大学网站公告栏下载http://www.guangshaxy.com/

2、招标文件报名截止日期：2021年7月20日前；

3、报名方式：

（1）现场报名

报名时间：2021年7月16日至2021年7月20日，上午8:30-11:30；下午14:00-17:00 （节假日除外）。

报名地点：浙江省东阳市西街社区杜台门里13号（东阳市鑫盛工程咨询有限公司）。

（2）通过发送电子邮件进行报名

潜在的投标人可以通过发送电子邮件（东阳市鑫盛工程咨询有限公司电子邮箱 ：1816352277@qq.com）进行报名；潜在的投标人向东阳市鑫盛工程咨询有限公司发送报名单（详见附件），电子邮件发送成功视为报名完成（注：电子邮件收到时间在投标截止时间前）。

七、投标截止时间和地点：

投标截止时间为：2021年7月22日9 时00分前；

本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内招标人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。

各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：章艳），快递邮件应于2021年7月21日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人自动放弃本项目投标，东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。

▲八、开标时间及地点：

开标时间为：2021年7月22日9时00分；

投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。

九、其他事项：

为确保招投标活动的公开、公平、公正，切实维护各方合法权益，凡在招标投标、开标评标过程中，受到敲诈、勒索或发现围标串标、虚假投标、恶意竞标等涉黑涉恶线索者，请及时保留相关证据并向有关部门举报。

举报电话：

市扫黑办：0579-86655381               市公安局：110、0579-86096000

市检察院: 0579-86642000               市 法 院：0579-86620148

市公共资源办:0579-86691835            市公共资源交易中心:0579-86691729

十、业务咨询：

东阳市鑫盛工程咨询有限公司        联系人：王瑾、胡丹春、张英华

联系电话：0579-86683133           传    真：0579-86633123

电子邮箱：1816352277@qq.com

浙江广厦建设职业技术大学          联系人：卢老师、王老师

联系电话：0579-86668825/ 86668828

附件：浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目招标文件

浙江广厦建设职业技术大学

东阳市鑫盛工程咨询有限公司

2021年7月16日

附：

投 标 确 认 函

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

关于贵方2021年7月16日发布的浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目招标公告，本单位愿意参加该项目的投标。现予以确认！

报名标项：

单位名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

单位地址：                     钉钉号：

电  话：                       邮  编：

传  真：                       日  期：

联系人：                       手机号码：

电子邮箱：

注：此投标确认函请于2021年7月20日16时00分前通过快递或传真或邮箱方式送达到东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号，传真：0579-86633123，邮箱：1816352277@qq.com）。

- 第二章  招标需求

编号：东鑫招[2021]18号

采购项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目

- 采购项目

| 标项 | 采购内容 | 最高单价限价 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | EDU邮箱建设项目 |  | 10万元 |  |
| 二 | 电大部网络安全设备及等保测评服务项目 |  | 20.9万元 |  |
| 三 | 校园网络教学区改建工程项目 |  | 29.2万元 |  |
| 四 | Z楼东智慧教室建设项目 |  | 100.65万元 |  |
| 五 | Z楼西智慧教室建设项目 |  | 23.68万元 |  |
| 六 | 电脑统一采购项目 | 机房及教师办公台式电脑7000元/台，算量中心便携机8000元/台，算量中心服务器30000元/台 | 661.45万元 |  |
|  |  | 云计算中心资源扩建工程项目289500元 |  |  |

- 技术参数

标一：EDU邮箱建设项目

- 采购内容

EDU邮箱建设：租期6年、教师账户数不少于1000个，学生账户数按需免费赠送，企业电子邮箱需支持绑定学校EDU域名、对接校内数据中心、统一身份认证平台等，实现人员信息、组织架构的自动同步。

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月5日前完成安装调试。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期六年（免费升级六年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标二：电大部网络安全设备及等保测评服务项目

（一）采购需求

| 序号 | 设备需求 | 技术指标要求 | 推荐设备生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火、防盗报警系统等 | 机房监控防盗系统：200万POE半球摄像机两只,配件若干 机房防火报警系统：烟雾感应光电式，产品重量约120g，工作电压DC9V，报警声压大于85db 门禁系统：中控智慧，记录数80000条以上，指纹识别，密码识别，配件若干 以上设备原厂质保三年。 | 监控系统：海康 报警系统：星浙安 门禁系统：中控智慧 |
| 2 | 应用层防火墙 | 标准1U硬件平台，含2*GE电管理口，4*GE电业务口（含2组硬件BYPASS模块），硬盘:1T，1*RJ45串口，单电源。网络吞吐量:1Gbps,HTTP应用吞吐量：500Mbps，HTTP最大并发数:3万,HTTP新建连接(CPS)：4000,HTTPS应用吞吐量：100Mbps，HTTPS最大并发数：6000，HTTPS最大新建数：800，物理保护链路2路，保护站点无限制； WAF-V3系统引擎，含核心安全引擎及基于特征库的安全防护模块； WEB缓存、WEB压缩、TCP连接优化、WEB访问审计、负载均衡； 高性能白名单安全识别模块、自学习建模模块、智能攻击者锁定模块、应用层CC防御模块、虚拟补丁自动生成模块、WEB访问流程合规防护模块； 云端威胁情报订阅模块：威胁情报支持离线和在线更新； 通过云端威胁情报联动，可主动发现包括僵尸IP、代理IP、扫描IP、黑产IP、C&C等恶意IP发起的访问行为，可对访问行为进行告警拦截并记录日志通知管理人员； 设备原厂质保三年。 | 安恒 |
| 3 | 下一代防火墙（含入侵防御模块） | 单交流电源；含10*GE电口，2*combo口；网络吞吐性能1Gbps；最大并发连接数大于50万，每秒新建HTTP连接数大于3万。 （自带IPS、AC、AV和威胁情报功能模块） 基本网络防火墙功能，IPSEC VPN功能，攻击防护，访问控制功能，用户认证功能，链路负载均衡功能、流量控制功能； 关键字过滤和基于超过2000万域名的URL数据库可以帮助管理员轻松设置禁止访问的网页，控制对不良网站的访问； 支持大病毒文件的扫描，实时病毒连接阻断，病毒事件记录，支持常见病毒传输协议HTTP、FTP及各种邮件协议扫描。 基于状态、精准的高性能攻击检测和防御，实时攻击源阻断、IP 屏蔽、攻击事件记录，支持针对多种协议和应用的攻击检测和防御，支持SQL注入和XSS防御、外链防护和Web访问控制。 设备原厂质保三年。 | 安恒 |
| 4 | 综合日志审计系统 | 标准1U硬件，1个console口 网口类别：6个千兆工作管理口(1管理口+1HA口+4审计口) 硬盘：2T*1；内存：8G；单电源；日志处理能力200EPS。 可扩展项：不支持扩展。 资产授权数量：20个（资产授权数量不支持扩展） 设备原厂质保三年。 | 安恒 |
| 5 | EDR | 含终端管理中心软件一套 实现对终端的统一管理和策略下发 需要CentOS 5.4及以上的系统，4G及以上内存，双核及以上CPU勒索防御 10个服务器许可 ，防护内容包括挖矿防御，流量隔离，病毒查杀，后门查杀，漏洞管理，网络防护等。适用于各类型服务器防护 支持Windows server 2003、Windows server 2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019、Centos 5.0 +、Redhat 5.0 + 、Suse11 +、 Ubuntu 14 +等操作系统 10个终端许可，防护内容包括挖矿防御，流量隔离，病毒查杀，后门查杀，漏洞管理，网络防护等。适用于Windows PC防护 支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等操作系统; 软件原厂授权三年。 | 安恒 |
| 6 | 管理制度体系建设 | 完善制度体系，制定涉及机构，人员，建设管理，系统运维管理方面制度，建议由测评机构协助完成。（等保测评服务） |  |
| 7 | 等级保护测评 | 基于《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）的等级保护测评服务（包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等十个方面的安全测评），并提交符合要求的系统安全保护等级测评报告； 定级咨询服务，包括编制定级建议报告、定级备案表。（等保测评服务） |  |

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年8月10日前完成安装调试。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期三年（免费升级三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标三：校园网络教学区改建工程项目

（一）采购需求

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿联USB转console调试线 3米 | 根 | 2 | 用于交换机调试配置 |
| 2 | 绿联网卡usb转rj45网口有线千兆 | 根 | 2 | 用于交换机调试配置 |
| 3 | 山泽（SAMZHE）网线测试仪 黑色CS-50 | 把 | 4 | 用于网线通断测试 |
| 4 | 美网FL-MT6800网络交换机寻线仪 | 把 | 4 | 用于网线巡线 |
| 5 | 绿联螺丝刀套装 38合一 | 套 | 2 | 用于交换机安装 |
| 6 | RJ45水晶头6类 | 只 | 1000 | 用于自制网线 |
| 7 | 万兆多模光纤跳线lc-fc双芯3米 | 对 | 20 | 用于万兆多模的配套 |
| 8 | 万兆多模光纤跳线lc-lc双芯3米 | 对 | 20 | 用于万兆多模的配套 |
| 9 | 万兆单模光纤跳线lc-lc双芯3米 | 对 | 80 | 与接入交换机配套70+10 |
| 10 | 华为千兆多模光模块SFP-GE-SX-MM850 | 块 | 20 | 用于千兆多模的网络或者设备堆叠 |
| 11 | 华为千兆单模光模块SFP-GE-LX-SM1310 | 块 | 140 | 与接入交换机配套70*2 |
| 12 | 华为万多模光模块10G-850nm-0.3km-MM-SFP+ | 块 | 20 | 用于万兆多模的主干或者设备堆叠 |
| 13 | 华为万兆单模光模块10G-1310nm-10km-SM-SFP+ | 块 | 50 | 与万兆板配套24*2+2 |
| 14 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-红色-2米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 15 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-红色-3米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 16 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-灰色-1米 | 条 | 1000 | 替换旧的跳线 |
| 17 | CAT6超六类网线无氧铜24AWG非屏蔽镀金水晶头网线-灰色-2米 | 条 | 100 | 替换旧的跳线 |
| 18 | 华为汇聚交换机S5735S-L32ST4X-A | 台 | 3 | 图北1，实训1，报告厅1 |
| 19 | 华为24电4光千兆交换机S5735S-L24T4S-A | 台 | 70 | 接入交换机，总68台+2台备用 |
| 20 | TP-LINK TL-SG1008M 8口千兆交换机 | 台 | 100 | 提供给超过4人的办公室接入使用 |
| 21 | 华为全万兆交换机 S6720S-32X-LI-32S-AC | 台 | 2 | 用于万兆扩展 |
| 22 | LE0DX12XSA00 华为 S9306 12端口万兆光口板卡 | 块 | 4 | S9306核心交换机万兆接口扩容，已经不够用了 |

★（二）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月5日前完成安装调试。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（三）质保期（免费维修期）

1、质保三年；原厂专业技术支持服务；

2、质保期内提供免费上门服务。

3、质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

4、质保期内，与维修相关的所有费用由中标方负责。

（四）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（六）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（七）项目投标报价要求

1、投标报价包括产品购置费、运输费、培训费、安装调试费和税金等所有费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的最低报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价不做调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

标四：Z楼东智慧教室建设项目

（一）项目概述

1、本项目是浙江广厦建设职业技术大学Z楼东智慧教室建设项目，以下要求为项目基本要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确的技术参数和性能指标（配置），其中带“★”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离。

2、本项目共建智慧教室4间。其中建设双大屏8组+录播1个教室、单屏6组+录播1个教室、单屏6组不含录播2个教室。本次建设的全部智慧教室都要求具备智慧空间、互动教学、分组研讨、教学评价、智能录播（不含录播的教室除外）、电子班牌、物联控制等基本功能。

3、每个教室桌椅数量为48套，桌椅脚要带软垫以防划伤地板。中标方需提供不少于6套以上不同风格的桌椅款式效果图供学校选择。

4、装修由学校自行组织进行，中标方需提供装修设计图，并在施工过程中予以配合。

5、“交钥匙工程”（装修除外）。

注：除采购文件标注的参考品牌外，欢迎其它能满足本项目技术需求且性能与所注品牌相当的产品参与。

（二）采购清单及技术要求

| 序号 | 采购内容名称 | 采购内容技术参数要求 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能控制中心主机 | 1、整机要求采用不超过1U高度，方便在讲桌内安装部署；CPU主频≥1GHz，Flash Menory≥256MB，SDRAM≥512MB；要求RS232口≥3个，支持对投影机及其他设备的控制； RS485≥6个，满足对读卡器、功放、PDU电源箱、门禁、触控面板等设备的控制；设备提供I/O口≥4个，可支持IO输入和输出设备； 2、设备提供≥4个可控制DC12V电源输出，可给通信设备供电； 3、支持插IC卡或刷IC卡联动上课功能，支持离线模式，断网后可继续通过IC卡按课表或白名单控制设备开关；刷卡功能支持手机NFC模拟卡； 4、提供≥4个PDU电源，对外提供最高AC220V-2.5A交流电源，投影机电源和计算机电源具有延时关闭功能，保证设备正常自动关机后断电； 5、支持扩展物联网控制模块：可实现对教室灯光、空调、窗帘等的控制，以及教室温湿度检测； 6、内置风扇，保证设备不会因为温度过高而影响稳定性，风扇支持调速及故障告警功能； 7、要求从投影机直接能读取灯泡使用时长读取功能，而不是根据教室的设备开关时长判断统计真实的投影机灯泡用时； | 个 | 4 |  |
| 2 | 智能互动模块 | 1、HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥3个，最高支持4096x2160@60Hz；VGA视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持1080p@60Hz；USB接口≥6个，4个USB分别与笔记本、台式机、两块大屏连接，实现两块大屏与台式机或笔记本触控回传功能；2个USB用于设备调试 2、立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 3、移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P； ★4、设备可实现无线投屏功能：要求无需增加任何硬件设备即可实现无线投屏、多屏调度（包括单个小组或个人教室内同步所有屏幕）方便管理，通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议；可设置为不释放热点模式，以免对无线环境造成干扰； ★5、无线投屏支持自动切换，当有投屏操作时智能控制中心自动输出投屏信号，无需手动切换，当投屏结束后，自动恢复到原有信号； 6、支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。 7、采用和智能控制中心主机设备集中供电方式、POE供电，无外接电源。 8、为综合考虑兼容性及使用，本次要求与智能控制中心设备同一品牌； | 个 | 4 |  |
| 3 | 控制器 | 1、10.1寸电容式触摸屏，分辨率1280*800，给用户全高清的视觉体验；可以同时管理教室内的设备和灯光、窗帘、空调等支持物联网协议的终端。 2、可定时让触摸屏进入低功耗模式，触控唤醒，节能环保、延长产品使用寿命； 3、灵活安装控制面板（桌面或者壁挂安装），满足不同客户的需求； 4、设备提供千兆网口≥1个；USB接口≥2个，USB支持过流保护功能； 智能控制软件： ★1、支持刷卡登录和用户名密码登录; 刷卡功能支持手机NFC模拟卡； 2、支持上课、下课的场景联动，用户登录成功后，系统自动开启教室内的教学设备；用户点击“下课”，系统自动关闭教室内的教学设备，智能地为教师提供授课环境，无需老师费心。 3、支持免认证方式，用户无须进行刷卡或输入账号的操作，也可控制教室设备。 4、支持对教室终端、笔记本电脑、无线投屏三种信号源的灵活切换，满足老师多种上课场景 5、检测到笔记本电脑接入后，信号源自动切换到“笔记本电脑”，无需用户手动切换，快捷方便。 6、支持授课模式、小组讨论、小组展示的一键切换，操作简单，方便老师开展分组互动的教学活动，支持设置是否开放多屏互动的控制 7、支持信号源和音量的快捷控制，方便老师在一个页面完成高频操作，无需繁琐的切换页面。 8、可分别控制音箱、麦克风的音量大小，以适应老师个人上课需求。 9、支持对投影、大屏的开关机控制 10、支持对幕布的上升、暂停和下降控制 11、能够通过无线物联网对教室灯光进行控制，支持对教室灯光的统一开关控制 12、能够通过无线物联网对教室空调进行控制，支持对空调的开启或关闭，支持调节空调温度 13、能够通过无线物联网对教室窗帘进行控制，支持对教室窗帘的拉开、暂停和关起操作； 14、支持设置是否开放物联网控制；支持设置是否开放投影、幕布控制；支持设置是否开放大屏控制；支持设置是否开放空调控制；方便管理员根据教室实际情况灵活配置 15、能够设置下课延迟关闭设备的时间；能够设置灯光延迟关闭的时间 16、实时显示当前教室的时间、温度信息针对异常连接情况，要求能够给出相应的提示信息，引导用户解决问题。 | 个 | 4 |  |
| 4 | 交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个千兆光口，固化单交流电源， 8个电口支持POE/POE+远程供电，125W POE供电。 | 台 | 4 |  |
| 5 | 立式机柜 | 网络机柜1米,600*600*1000网孔前后门 | 个 | 4 |  |
| 6 | 教学智能屏 | ★1、显示尺寸: ≥86英寸；显示比例16:9，可视角度≥178°，要求大屏机身两侧没有物理按键，避免老师误操作，物理解析度3840×2160，4K极清。 2、为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%。 3、屏体类型：D-LED背光源，A规屏。 4、屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B（10bit）。 5、整机厚度≤12cm；待机功耗≤0.5W。 6、内置Android系统，系统版本Android5.0或以上，4核CPU，2G运行内存，8G系统存储空间。 7、支持Windows、Android双系统教学，可在Android系统上实现白板书写、网页浏览等功能。 8、自带扬声器≥2个，功率≥2*15W。 9、大屏机身提供VGA输入口≥1组（带音频输入）。大屏机身提供HDMI输入口≥5组。大屏机身提供HDMI输出≥1组。大屏机身提供TOUCH OUT≥2组，其中一组位于前面板；大屏机身提供USB接口≥6个，其中USB3.0≥2个，方便老师和学生多路内容接入。 10、触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。 11、书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光； 12、大屏机身与插拔式电脑的接口为行业标准的80pin OPS-C接口，不接受企业私有接口。 13、支持 云OPS电脑：采用云OPS-C模块化电脑方案。所有OPS电脑通过后端云主机控制，终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端，用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游；终端系统损坏无法使用时，能够通过web管理端进行系统初始化操作，在数分钟内使终端正常运转，学校现有云控制主机能控制所有教学智能屏，实现统一联动，系统出现故障快速恢复，多镜像任一选择快速使用； 14、能接入智慧教室云大屏管理主机并且由其统一管理，系统镜像实时发送、恢复等。 | 块 | 5 |  |
| 7 | OPS | 1、采用OPS-C模块化电脑方案，软硬件一体化设备，内置虚拟化系统和软件； 2、接口严格遵循Intel相关规范,针脚数为标准80Pin ,实现与大屏无单独接线的插拔。 ★3、硬件配置： Intel Core i5十代/ 4.0GHz以上/8G DDR4/256G SSD或以上。 4、至少提供6个USB接口，其中至少3个为USB3.0接口。 5、视频输出接口：HDMI ≥1个， DP ≥1个。 6、提供隐藏式Reset按钮。 7、系统支持IDV桌面虚拟化。 8、预装正版win10专业版，联网自动永久激活 9、终端可支持多种登入模式，包含单用户模式、多用户使用模式、公用模式，支持控制器远程关闭终端； 10、单用户模式将用户与终端绑定，绑定用户仅可在该台终端访问个人专属数据盘空间（D盘）。该用户也可以在其他云终端登陆，获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； 11、多人使用模式不绑定用户，该模式下云终端可自动从云主机下载公用镜像形成C盘。所有用户登入后均可使用统一的公共数据盘（D盘），同时也可以获取服务器中存储的云盘，实现数据漫游； 12、公共模式下，终端开机直接进入操作系统，无需输入用户名和密码认证，为临时访客提供便捷入口；支持完全离线模式，即在服务器连接中断时，正在操作的办公业务不受影响，依然可使用当前操作系统继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。仅服务器端的云盘暂时不可访问，待网络修复后自动恢复； 13、支持终端显卡透传，能够将终端物理显卡透传至虚拟机中，支持部分对物理显卡有要求场景，如基础3D软件的运行； 14、支持4k清晰度高清视频流畅解码播放，支持显示信号输出到4K显示器上； 15、USB外设全兼容，如USB存储、Ukey、触摸大屏/白板、高拍仪、扫描仪等，均可识别兼容； 16、当终端系统损坏无法使用时，能够通过web管理端进行系统初始化操作，在数分钟内使终端正常运转； | 个 | 5 |  |
| 8 | 教学智能侧屏 | 1、显示尺寸: ≥54.64英寸；显示比例16:9， 物理解析度3840×2160，4K极清，大屏机身提供VGA输入口≥1组（每组带音频输入），大屏机身提供HDMI输入口≥2组。大屏机身提供TOUCH OUT≥1组。 2、为保证显示效果，屏幕显示部分的面积占比≥80%。 3、屏体类型：D-LED背光源，A规屏。 4、屏幕对比度≥1200：1，亮度：≥350cd/m²，颜色深度：≥1.07B。 5、整机厚度≤86.9mm；待机功耗≤0.5W。 6、自带扬声器≥2个，功率≥2*5W。 7、大屏机身提供USB接口≥1个。 8、触控技术：支持10点红外触控；触摸方式：手指、笔，或其他任何非透明物体。 9、书写面采用钢化AG玻璃，硬度≥莫氏7级，防暴、防滑、防炫光； | 块 | 26 |  |
| 9 | 智能终端 | 1、CPU主频≥1.8GHz，Flash Menory≥16G，SDRAM≥4G； 2、要求RS232口≥1个，用于控制外设（如大屏开关）； 设备提供千兆网口≥1个，支持POE供电功能；HDMI视频输入接口≥1个，输出接口≥1个，最高支持4096x2160@60Hz；立体声3.5mm音频接口≥2个，1路输入、1路输出； 3、USB接口≥2个，1路支持OTG功能，USB支持过流保护功能； 4、移动设备在软件支持下，可实现无线投屏，兼容安卓、iOS、Windows系统，支持移动设备分辨率达1080P；设备可实现无线投屏功能：通过无线AP实现传输，支持802.11b/g/n/ac 协议； 5、支持移动设备在无线投屏时也可连接互联网。 6、流媒体输出功能，将智能盒子输出的内容通过流媒体方式传输给智能互动模块，实现多屏显示功能； 7、内置白板软件功能，方便学生在交互智能大屏上书写、讨论； | 个 | 26 |  |
| 10 | 分组研讨系统 | 1、互动教学模式的屏幕调度系统，可将老师、学生小组的内容凝聚在一起，支持简单、灵活的共享模式，为师生打造一个动态的、灵活的小组协作教学环境 2、在“授课模式”下，所有小组屏幕同步显示教师屏幕的画面与声音，便于小组学生观看授课内容，无需转身或回头，提高学生听课专注度。 3、在“小组讨论”模式下，所有小组屏幕各自显示本地内容。讨论过程中，允许小组学生的手机、平板、笔记本电脑等移动设备通过无线方式投放到小组屏幕，方便学生之间的讨论与共享，提高小组学习效率； 4、在“展示模式”下，所有小组屏幕和教师屏幕都显示指定小组的屏幕内容，支持老师选择某个小组进行成果展示，实现小组讨论成果的共享，让课堂分组互动更高效，让主动学习更有趣。 5、软件界面提供三种模式，支持老师根据上课需求灵活选择，一键切换到相应的模式下，操作简单方便。 6、支持老师在授课过程中对屏幕显示内容进行捕捉，捕捉的截图自动保存到文件夹，方便老师课后从文件夹中带走屏幕截图。 7、支持多达10组屏幕的调度功能，每组1台显示终端，通过软件可让多个小组和老师一起参加讨论或演示。要求必须支持每组屏幕上显示小组名称 8、支持设置是否开放多屏互动的控制、自由调度控制、录播控制、开关机控制、熄屏控制 9、支持多种手势操作快捷调度、关闭、切换、对比镜像画面 10、支持调度多个不同小组显示不同的镜像画面，自由调度模式下支持2路画面对比，多屏调度模式下支持4路画面对比 11、支持一键熄灭唤醒多个大屏 12、支持控制单个或者多个大屏的开机和关机 13、支持控制学生端自由调度权限的开启和关闭 14、支持一键快捷清除所有镜像画面，所有屏幕恢复到自身画面 | 套 | 4 |  |
| 11 | 无线AP（WIFI6） | ★1、采用双路双频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡； ★2、支持802.11ax标准； ★3、整机6条空间流，5G最高工作4条802.11ax空间流； 4、支持1024QAM调制解调方式； 5、5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps； 6、2.4GHz 单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥400Mbps； 7、整机最大接入速率≥5.2Gbps； 8、支持160MHz工作频宽； 9、3个10/100/1000 Base-T以太网端口，其中1个端口支持PoE+受电；另1个端口支持PSE对外供电(扩展物联网）； 10、3个10/100/1000 Base-T以太网端口支持端口聚合到3G； 11、以太网上联端口支持物联网外扩； 12、支持蓝牙4.0（内置）； 13、支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用； | 个 | 4 |  |
| 12 | 智能多合一网关 | 1、为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议，支持同时并发； 2、内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线 3、RJ45以太网口≥1个,usb≥1个 4、支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 5、满负荷工作功耗≤10W 6、工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95% 7、整机最大接入传感器数量≥120个 8、支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 9、支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 10、支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 11、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 12、支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器 | 个 | 4 | 物联网设备 |
| 13 | 温湿度控制器 | 1、支持室内温度、湿度、光照强度三者数据采集，并支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联采集温度范围：0-50℃，采集最小颗粒度≤0.5 °C 2、采集湿度范围：0-99%RH，采集最小颗粒度≤2% 3、采集光强范围：0-60000Lux，采集最小颗粒度≤5Lux 4、显示当前温度，湿度，网络连接状态,电池状态 5、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制风速调节、温度监测、物联策略控制 6、支持内置锂电池供电，电池寿命≥2年，不接受DC及AC供电方式 7、支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 8、支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 9、支持通过内置的LoRa无线通信模块进行数据回传，于平台上转化为可视化呈现，展示及查询当天、本月、本年的温度、湿度和光照强度变化趋势 10、支持不同传感器间联动策略，如温度值与空调联动，湿度值与加湿器、除湿器联动，光照强度值与灯光联动，触发条件时则执行空调温度调节，加湿器、除湿器状态开关，灯光状态开关等动作 11、支持当LoRa状态断开后，依然保持通电或拒绝策略通断电的状态，不影响正常使用 | 个 | 4 | 物联网设备 |
| 14 | 云大屏管理主机 | 1、软硬件一体化设备，CPU配置不低于1颗Intel Xeon E3系列； 配置不少于16GB DDR4 ECC 2666MHz内存，且预留内存扩展槽位≥3个； 2、提供企业级SSD固态硬盘≥240GB，SATA3.0企业级机械硬盘≥8TB；内置硬盘槽位最大可满足4块3.5寸和2块2.5寸硬盘同时使用；网络：配置千兆网口≥3，其中需配置1个千兆网络管理口； USB接口：配置USB接口数≥6个，其中前置USB接口数≥2个，USB3.0接口≥3个；扩展性：要求能够支持PCIE扩展插槽，支持SAS RAID 扩展卡、支持M.2插槽； - 单台服务器可以同时支持至少1000点不同操作系统镜像的终端连接；要求提供3C、节能认证证书；甘落后 4、支持多台服务器集群部署，内置调度算法实现服务器的负载均衡，具备服务器热备功能，当主服务器发生故障时，备用服务器可及时切换为主服务器； 5、提供B/S架构的云主机统一管理界面，提供向导式的集中或本地部署方法，可实时显示在线终端列表和云主机的负载情况，云终端的闲置率，支持对于所有终端实现一键关机功能； 6、提供镜像管理功能，在服务器端制作操作系统镜像，只需在集群中主服务器统一管理界面上更新镜像，即可以实现集群中指定终端虚拟桌面镜像的下发更新；提供教室管理功能，可以在教室内指定某一台终端为教师机，并在管理页面上可对单个教室内的学生终端和教师机进行批量配置，包括桌面还原策略、开关机、重启等； 7、提供作业空间管理功能，对作业空间的学生与老师账号进行统一管理，可以对学生使用的作业空间存储空间进行管理； 为保障服务器软件版本的及时更新，必须提供在线升级功能。云主机可以接收到升级包下载提醒，并可以在线下载升级包，升级包可以对服务器、终端、教学管理软件升级； 8、提供文件授权方式，无需加密狗； 9、支持与服务器同品牌，智能终端虚拟化底层固件可通过服务器统一升级功能 10、管理全校公共教室大屏统一开关、文件传输等作用，因此与招标设备中大屏需统一品牌 | 台 | 1 | 全校教室大屏控制平台 |
| 15 | 空调控制红外网关 | 1、支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备 2、支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端 3、红外频率38KHz，标准NEC协议，内置红外接收管 4、红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射 5、考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制 6、自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测 7、低功耗设计，超低功耗设计，待机<1W，峰值5W 8、为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果 | 个 | 8 | 物联网设备 |
| 16 | 人体红外感应器 | 1、支持DC5V-MicroUSB或者AA电池供电 2、25℃环境下可远达6m 3、支持指示灯提示，工作状态红灯常亮，检测有人员入侵时红灯闪烁 4、支持蜂鸣器提示，一旦遭遇违规拆卸，触发防拆开关，蜂鸣器进行报警并告知平台 5、支持在温度-10℃~+45℃下正常工作 6、支持在湿度95%（无凝结）环境正常工作 7、支持最大6m*6m的覆盖面积 8、支持LoRa通信协议和物联网平台控制 | 个 | 4 | 物联网设备 |
| 17 | 物联网智能空开控制器 | 1、支持LoRa低功率远距离无线协议，实现远程控制、数据传输 2、短路保护：支持采用动静触电均选择银触点、高等级灭弧材质，优良灭弧结构 3、漏电保护：支持采用专业漏电流检测执行机构，可靠性高可以在智能电源断开后继续有效 4、支持过载过流保护、过压保护、打火断电保护、开关过温保护、欠压报警等功能 5、支持本地电动控制、本地手动推杆、远程手机控制安全信息记录、手机APP管理、远程统一管理 6、2路DC12V可控输出 7、额定32A，分断6KA | 套 | 4 | 物联网设备 |
| 18 | 物联网电源 | 1、节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源 2、额定电流：2.5A（DC12V） 3、输入电压：AC100V-265V 4、额定输出电压：DC12V 5、额定输出电流MAX DC2.5A 6、防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA 7、工作环境：-5℃~45℃ | 个 | 4 | 物联网设备 |
| 19 | lora通讯模组 | 1、节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 2、工作电压：DC12V 3、支持双向互联网通讯 4、工作电压：AC100V~265V 5、工作环境：-5℃~45℃ | 个 | 4 | 物联网设备 |
| 20 | 无线门锁 | 1、通讯方式：支持Zigbee通信协议无线自组网协议，实现APP远程控制、数据传输 2、标准开启方式：密码/卡/机械钥匙，选配开启方式：本地开锁、远程开锁 3、刷卡标准：支持RFID/NFC读卡器功能，能正确识别频率为13.56MHz的支持该协议的电子标签卡，获取ID信息并执行开锁指令，支持ISO14443 type A标准；刷卡功能支持手机NFC模拟卡； 4、钥匙容量：密码+卡200组；开锁记录：100条； 5、外部供电检验：当电池耗尽时可在外部提供5V电源供电（类似充电宝、笔记本usb电源） 6、记忆功能检验：断电后，设定的指纹和密码不会丢失 7、工作环境：工作温度-10℃~45℃，工作湿度≤93% 8、通配锁体：6068锁体、美标五舌6098锁体、美标五舌7098锁体（适用于木门、室内门） 9、系统融合：为学生方便进出，支持对接校园一卡通系统，学生只需要利用原有校园卡，就能自动分配到自己的宿舍 10、大数据管理：支持对安全出入进行全溯源，哪一个用户，通过什么方式、具体地点、什么时间、开了哪一个门，保障安全性 11、智慧物联：支持与物联网网关、物联网平台实现通信管理，并与其他传感器实现联动通信，包括智能开关、温湿度传感器、智能窗帘、智能空开、监控摄像头等 | 把 | 4 | 物联网设备 |
| 21 | 智能灯光面板 | 1、LoRa型三路智能触摸开关，最大额定功率2500W，可直接替换原有的零火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。内置光敏电阻感应器，当靠近触摸开关时会自动调节指示灯亮度。 2、支持光敏电阻感应/接近感应控制按键灯亮度 3、支持触摸面板上的按键本地控制开关状态 4、支持Web端、APP端远程控制开关状态 5、支持定时自动控制开关、设备联动控制开关 6、支持在物联网平台设置一键情景管理策略，如一键开启、关闭会议室设备,当人员进入会议室时一键开启会议室内的灯光、投影仪等设备 7、支持在物联网平台设置定时策略，如晚上9点自动关闭大楼全部灯光设备,无需人工手动关闭 8、支持在物联网平台设置联动策略，当红外人体感应检测到有人时,自动开启该区域灯光设备 9、支持在物联网平台设置巡检策略，如管理员需要9点巡检全部灯光设备是否关闭,此时系统可自动进行巡检并生成巡检报告,便于管理人员优化运维管理 10、支持统一管理，在物联网平台可统一管理全部智能开关设备 11、自动归类，物联网平台可自动识别接入的设备并进行归类,无需人工手动区分接入 设备类型 12、支持多层维度划分,让管理员任意切换管理范围,划分重点管理区域 | 块 | 4 | 物联网设备 |
| 22 | 物联网控制平台 | 1、自带4个千兆电口，RJ-45 Console管理口≥1个；USB接口≥2，用于外接硬件设备，内置32G固态硬盘 2、支持接入LoRa物联网网关、数据采集器、Zigbee网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器设备 3、支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统 4、支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 5、支持多种传感器设备联动策略配置，比如人体红外感应装置联动空调恒温器进行空调的开关，实现高效节能 6、支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 7、支持根据时间计划每次、每天、每周、每月进行策略控制，比如控制每周一和周五策略执行 8、支持根据数据状态改变进行策略控制，比如插座的功率，空调面板的温度、风速、工作模式、开关等 9、支持用电排行分析，可按插座分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况 10、支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析，平台和传感器设备之间需要安全保障机制，包括校验设备密码，防止被钓鱼 11、支持管理员账号防暴力破解，防止账号被盗 12、通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容，该传感器库可兼容多类不同厂家的传感器，如水表、电表、ups、精密空调、一体机、蓄电池监测传感器、噪音传感器 13、支持日历式直观展示告警事件，看到告警情况、确定并消警 14、支持子系统告警选项灵活调用，联动摄像头现场抓拍，启动异常巡检任务 出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警 15、平台支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息进行 16、个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发 17、支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过IOT物联平台可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析 18、支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 19、支持移动APP运维，通过手机APP即可进行状态查看、设备远程管理、策略远程配置、数据分析查看、巡检任务、空间查看等，并内置常见告警模版，简化运维工作量 20、支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患 21、支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 22、大屏展示，向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 23、物联网设备授权：物联网平台基础设备授权的接入数量必须满足所有物联网设备； | 个 | 1 | 全校平台 |
| 23 | 移动讲台 | 1、桌板面积至少达到65*45cm，支架高低可调节（桌板高低范围75-120cm），易调节（气压杆机构）,升降阻尼效果顺滑。 2、脚架稳定，给移动讲台整体提供稳定靠下的重心，且在空间上不阻挡教师腿脚部空间 3、滚轮静音，同时可提供锁定功能 4、移动讲台提供用户推拉产品的把手 5、桌板承重：大于4kg 6、移动滚轮方向：0-360° 7、面板材料：高密度板材；表面工艺：静电喷塑（MDF） 8、立柱及底托材料：铝铸件；表面工艺：静电喷塑（MDF） | 个 | 4 |  |
| 24 | 开放式支架 | 侧屏固定支架 | 个 | 26 |  |
| 25 | 音箱 | 1、语言清晰度：STI值≥0.7【面积不小于60m2及体积不超过200m3标准教室，RT60为0.9s条件下】 2、系统类型：2路三单元全频扬声器 3、频率响应（-3dB）：65Hz～20KHz 4、灵敏度（1W@1m）：≥88dB 5、连续声压级(1m)：110dB; 平均声压级（1m）：114dB; 最大声压级(1m)：120dB。 6、指向性：水平及垂直方向均应不小于140° 7、额定阻抗：8Ω 8、额定功率：≥80W | 套 | 4 |  |
| 26 | 音箱支架 | 音箱支架 | 个 | 8 |  |
| 27 | 智能功放主机 | 1、控制接口：RS485/232 2、话筒输入：4路；幻象电源+48V 3、线路输入：4路（不含 USB及蓝牙） 4、其它音源接口：USB接口（APE无损解码）；蓝牙5.0 5、线路输出：≥2组（建议4组）; 0dB ± 1dB;失真度≤0.5% 6、输出功率：2×150W/8Ω；峰值功率2×300W/8Ω 7、线路频率响应: 20Hz~20KHz -3dB,+1dB 8、话筒频率响应:80Hz~16KHz -3dB,+3dB 9、输入灵敏度:线路200mV±20 mV;话筒15mV±2 mV 10、线路高音、低音提衰量（10KHz） 14dB±2dB 11、话筒高音、低音提衰量（100Hz） 14dB±2dB | 台 | 4 |  |
| 28 | 一拖二无线话筒组件 | 1、采用726MHz-798MHz超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 2、具有数字静音、音量调节、8段音频均衡、一键移频功能，防止啸叫； 3、先进的自动对频技术，只需按接收对频键，发射频率自动调整一致； 4、独特ID码设计,具有身份识别功能，彻底杜绝干扰和串频现象； 5、发射机及接收机可设置锁屏功能，防止使用误操作； 6、发射功率：发射功率：3-30mw 调制方式：宽带FM 7、可调范围：20mHz 信道数目：72 信道间隔：250KHz 8、频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 9、最大频偏：±45KHz 音频响应：60Hz-16KHz(±3dB) 10、综合信噪比：>105dB 灵敏度调节范围：12-32dBµV 11、中频频率：10.7MHz 灵敏度：12dBµV (80dBS/N) 12、话筒接收机：发射频率：2400 ~ 2483MHZ；调制方式：DFSK；射频灵敏度：< -85dbm (Ber=0.01%)；有效距离：不小于30M | 个 | 4 |  |
| 29 | 电波钟 | 智能电波机芯，两节碱性电池，高强度ABS聚酯后盖，金属拉丝外壳。自动对时，静音扫描，夜间停秒，双电机走时。 | 个 | 4 |  |
| 30 | 电子班牌 | 一、硬件参数要求（要求不低于以下配置）： 1、 CPU：四核Cortex-A17，主频≥1.8GHz； 2、内存：DDR3 1600 容量2G； 3、 内置存储：容量8G； 4、接口：DC*1，USB*1，RJ45*1； 5、 操作系统：Android 5.0以上 6、显示尺寸：不小于23英寸 7、分辨率：1920*1080 pixels； 8、两种班牌样式：竖屏版、横屏版； 9、超亮度 (typ)/(min)：500 cd/㎡(typ.)； 10、视角：178 度 (H) / 178 度 (V)； 11、触控技术：电容式触控，十点触控； 12、解码性能：支持4K，50Mbps视频节目播放； 13、内置音响； 14、工作电压：安全电压，不高于直流36V； 二、功能要求 15、支持远程开、关机； 16、支持待机、唤醒功能； 17、支持开机LOGO自定义； 18、支持自动感光调节屏幕亮度； 19、支持RFID刷卡；刷卡功能支持手机NFC模拟卡； 20、支持WIFI； 三、产品设计要求 21、带防盗卡口，支持防盗； 22、考虑教室外安装，要求考虑防水、防尘； 23、考虑安装美观度，要求采用超薄整机厚度＜3cm； 24、考虑到安装场地变化，要求支持竖装（9：16）和横装（16：9）两种安装方式； 四、软件功能要求 25、系统深度定制，无法随意跳出当前播放节目； 26、支持远程统一升级，升级完成自动返回节目播放界面； 27、支持竖屏节目及横屏节目，支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、第三方内容等各类显示信息； 28、无网络或网络状态较差时，支持单机播放，提供模板，可单机发布图片、视频轮播，可设置U盘节目里图片轮播间隔； 29、实时数据显示，时间、天气、倒计时； 30、班级圈可在终端点击放大并滑动，无触摸自动返回节目主页； 31、终端播放互动节目，可通过手势滑动或控件，可快速切换到视频、图片、场景或网页； 32、可实现第三方对接数据内容的显示，各班级电子班牌自动获取课表、考勤信息等。设备满足国家标准《 GB-T 36447-2018 多媒体教学环境设计要求》，包括管理功能要求、通信功能要求、系统功能要求、设备控制协议要求； 33、支持运行节目中自带的APK程序； 34、支持通过刷卡或账号、密码登录个人中心； 35、可通过个人中心对接第三方系统数据，如一卡通消费、图书借阅、家长留言等内容； 36、为保证终端设备显示内容的安全，终端提供USB接口密码保护； 37、节目过期或无效支持自动清除； 38、支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、对接第三方内容等各类显示信息； | 台 | 4 |  |
| 31 | 常态化录播主机 | 1、为了系统的安全稳定， 要求录播主机必须采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作；不接受PC架构以及服务器设计方式； 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体，更符合信息化行业有关产品发展微小型化、低功耗、智能化和高可靠性政策； ★3、支持不小于4路高清3G-SDI、支持不小于2路HDMI输入接口；支持不小于1路VGA输入接口，不小于2路HDMI接口视频输出；不少于1路VGA输出； ★4、为了满足双教学大屏场景，要求2路HDMI输入接口支持同时接入，能够实现两路HDMI信号采集，并支持老师教学过程中大屏操作的全自动跟踪切换； 5、主机默认内含6口交换机，其中支持不少于4口POE供电，满足老师特写、讲台全景、学生特写、学生全景信号接入需求； 6、为满足不同音频输入需求，主机音频支持不少于1路莲花（RCA）MIC IN接口、1路凤凰端子MIC IN接口、1路3.5 LINE IN、1路凤凰LINE IN接口可选，同时，主机应支持不少于1路凤凰端子、1路双莲花LINE OUT可选 7、录播主机支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台； 8、为了便于录播主机连接鼠、标准键盘、导播控制键盘、双USB移动存储设备，要求录播主机支持不小于4路USB接口 ； 9、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态； 10、主机前面板配置液晶屏，支持显示主机版本、IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，为确保清晰显示，液晶屏尺寸不小于2寸； 11、控制接口不小于8路，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备； 12、系统内置跟踪功能，无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能，跟踪对象不需要佩戴任何辅助装置，便可对老师和学生的动作、移动进行准确定位、跟踪，清楚的记录整个教学活动； ★13、系统内置不小于2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持不少于16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器； 14、支持H.323、SIP协议，能够对接第三方视频会议终端，实现互动场景录制； ★15、支持微信直播功能，支持利用windows平台B/S架构和移动客户端Android平台APP、IOS平台APP微信端现场直播功能； | 台 | 2 | 录播设备 |
| 32 | 录播系统软件 | 1、嵌入式录播管理软件须出厂即安装于录播主机内，要求支持网络导播与本地导播两种导播方式； 2、为了更清楚了解系统状态，系统应支持版本信息、序列号、设备型号、硬盘空间、剩余硬盘空间、跟踪机位信息、网络连接、平台接入信息等显示； 3、支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能； 4、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传； 5、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备； 6、系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源； 7、系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验； 8、要求系统支持高低码流直播，并可以单独控制每一路直播的启用与停止； 9、系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置； 10、系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态； 11、系统支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能，可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器； 12、系统可以设置多种教室类型，支持常规教室、互动录播教室与第三方互动录播教室三种模式； 13、录播系统内置互动功能，支持标准SIP协议，要求无须视频会议终端和MCU即可实现5台录播主机之间的音视频在线互动教学； 14、录播系统互动功能，要求支持多台录播主机之间互动、录播主机与视频会议终端之间互动、录播主机与MCU之间互动等3种互动场景； 15、录播系统互动功能要求同时支持公网与内网同时互动； 16、录播系统互动要求听讲教室一个屏幕显示主讲教室的老师画面与PPT画面； 17、系统支持一键式连接远程录播教室进行互动教学，互动教室列表支持不小于30间预设，支持互动教室数据的批量导入和导出功能； 18、录播系统互动要求支持主讲教室与听讲教室两种角色自由切换； 19、录播互动系统支持双流互动功能，听讲教室使用两台显示器，分别显示主流老师画面与副流电脑PPT、板书画面； | 套 | 2 | 录播设备 |
| 33 | 全向拾音话筒 | 1、音频处理器自带音频信号处理电路，具备降噪处理电路、自动增益控制电路、回声消除等能力； 2、 支持远程回声消除，处理回声延迟能力：≤256ms，回声抑制比：＞60dB； 3、处理器内嵌360度拾音模块，拾音范围可达5-70平方米； 4、频率响应 100Hz～24KHz； 5、信噪比≥65dB； | 支 | 2 | 录播设备 |
| 34 | 级联话筒 | 1、麦克风：震膜电容咪头，全指向性； 2、拾音范围 不小于50平方米； 3、要求支持雷击、电源极性反接保护； 4、要求内置前置放大电路； | 支 | 2 | 录播设备 |
| 35 | 4K高清摄像机 | 1、图像传感器：采用1/2.3" Progressive Scan CMOS； ★2、CMOS最大分辨率支持≥3840×2160； 3、最低照度≥彩色:0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) ； 4、数字增益：-30dB-23.9dB； 5、日夜转换模式支持ICR红外滤片式； 6、视频压缩标准支持：H.264/H.265； ★7、视频分辨率：4K@30（3840×2160）、2K@30（2560×1440）、1080P@30、720P@30； 8、压缩输出编码率：128Kbps～30Mbps可调； 9、音频压缩编码率：AAC 32K/44.1K/48； 10、图像设置支持：饱和度，亮度，对比度，锐度，色度通过客户端可调； 11、支持抗闪烁、电子防抖、电子快门、背光补偿、长曝光模式等功能； 12、ISO模式支持：ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200； 13、支持老师跟踪、学生跟踪、特定人物跟踪、电子云台跟踪、ZOOM跟踪； 14、工作温度和湿度：-10℃~60℃,湿度小于90%(无凝结)； 15、最大功耗≤6W； 16、要求Sensor有效像素是不小于1200 万； 17、要求相机具备通用PTZ控制接口，能够扩展云台控制功能； | 台 | 4 | 录播设备 |
| 36 | 可视化控制面板 | 1、 液晶面板尺寸≥7寸，支持TF存储卡接入，支持不少于4路USB接口； 2、支持不少于1路HDMI高清信号接口和1路3.5音频输出接口 3、系统要求支windows系统， 1）系统支持后台设置课程安排，同步显示到可视化控制面板主界面，方便教师实时查看； 2）面板支持对录播主机文件管理，根据需要可以选择播放预览、删除等操作； 3）面板支持控制录播信号源切换例如：展台、外接、投影、电脑等； 4）面板可以针对视频进行录制、停止、打点设置，可以针对接入音频进行声音大小控制，并支持控制整套录播系统快捷开关机； 4、面板支持针对多方教室进行互动呼叫/挂断，支持本地教室与远端教室的画面任意切换控制； | 块 | 2 | 录播设备 |
| 37 | 导播控制键盘 | 1、采用基于USB线缆传输的硬件导播控制键盘，本地导播可直连录播主机，远端导播直连导播电脑即可，即插即用，不需要安装驱动以及任何插件。 2、导播控制键盘支持课件录制的开始、暂停、停止，可针对导播进行手动、自动、半自动的模式切换。 3、导播控制键盘至少支持5种画面布局的按键切换、支持4种特效的按键切换。 4、导播控制键盘支持特效切换手柄，通过此手柄控制切换特效，可直观的在导播平台看到切换过渡效果。 5、导播控制键盘支持导播画面的主流输出与预监输出的切换。 6、导播控制键盘支持滑动按钮调整输出音量大小。 7、导播键盘支持不少于6路视频预置位存储与调用。 8、导播控制键盘支持六轴操纵杆，手柄上有云台控制、镜头变焦、导播切换功能 ，控制按键采用橡胶+微动方式，使用寿命可达100万次。 9、导播控制键盘含LED背光，当按下功能键，相对应背光会亮起。 | 个 | 2 | 录播设备 |
| 38 | 摄像机管理软件 | 1、 支持摄像机模式设置，分别有室内自然模式、室内暗光模式、室内亮光模式、户外晴天模式、户外阴天模式、户外夜间模式、自动识别模式、自动抗闪烁模式、全自动模式等9种模式设置 2、支持智能局域网搜索摄像机IP功能 3、支持手动调节摄像机亮度、对比度、色度、锐度、饱和度、白平衡等功能 4、支持编码参数快速设置，对码流、码率、关键帧等自由调节 5、调试工具具备电子云台功能，对摄像机放大、缩小、上下左右等操作 6、支持全景与特写双输出画面预览 7、支持实时显示CPU占用率 | 套 | 2 | 录播设备 |
| 39 | 高清资源管理平台 | 一、 系统要求 1、要求高清资源平台能够实现设备主机与系统的无缝对接； 2、为了保障资源安全，减少病毒与黑客破坏的风险，要求高清资源平台采用linux开源操作系统； 3、支持组织架构自定义设置，满足学校组织架构配置需求，支持用户批量导入功能，支持自定义角色权限管理，支持小组用户管理，能够满足分组授权的灵活需求； 4、录播教室所录制的视频课件能够全自动上传到高清资源平台进行分类管理； 5、高清资源平台可查看注册到系统的录播设备开关机状态，可以远程开启与关闭录播教室的录制与直播； 6、校级资源平台支持无缝对接至区域资源平台，满足直播、点播资源上传至上级系统综合管理需求； 7、系统首页支持通过后台配置，实现直播显示、课程显示、视频专辑、教育动态、教室直播、视频和直播数据统计等模块开启或关闭，并支持对应模块名称自定义修改； 8、系统平台采用模块化设计，支持导航菜单功能自定义配置，用户可以自行新增功能菜单，并对菜单中功能进行自行配置，支持菜单排序、外链接跳转、名称修改等应用； 9、支持PC端门户LOGO，后台LOGO，PC端Banner图，等自定义设置，PC端Banner图支持以链接形式进行配置，同时支持移动端LOGO、界面顶部Banner图自定义设置； 10、系统支持界面一键置灰功能，满足特殊纪念日界面显示要求； 11、支持视频窗口保持功能，当系统界面拖动时，能够将视频播放窗口缩小并保持在界面右下方持续播放，保证视频观看连续性； 二、 系统功能 1、教育动态：系统首页面支持教育动态、视频直播、精品课程、视频专辑、优课评比、微课展示、名师讲堂、资源中心、排行榜等基本信息的展示，方便用户直接点击进入了解最新资讯和重要视频资源；支持列表显示教育新闻资讯信息，要求展现的教育资讯信息包含主题标题、发布者信息、关键词、发布具体时间以及当前被浏览次数；支持教育动态类目管理，支持不少于两级动态分类，满足学校不同教育资讯分类发布需求；支持用户对教育动态资讯进行在线评论，支持管理员评论审核后显示及在线回复； 2、课程管理：系统需要具备精品课程列表展示功能，支持按学科、学段、年级、班级、时间段等方式进行视频资源分类和检索；支持Word、Excel、PPT等课件上传，满足学生观看课程视频时同步对课程文档进行下载学习；支持视频的收藏，收藏视频可在用户个人空间内进行查看及播放；支持用户对视频进行评论功能，支持管理员对用户评论的审核或不审核设置，当关闭审核功能，则评论可直接显示，当开启审核设置，所有评论需经管理员审核方可演示，实现不良评论屏蔽操作； 3、专辑管理：平台具备视频专辑管理功能，用户可以将多个视频文件建立视频专辑进行统一管理，支持公开发布、登录观看、暂不公开等观看权限设置，支持按照学科、学段、年级、班级等不同方式进行分类；视频专辑支持自定义专辑名称，支持专辑包含视频数量和浏览人数统计功能；支持一键播放专辑全部视频功能，并支持不少于3种播放布局，同时专辑内的视频支持按照最新发布、最多播放进行自动排名； 4、优课评比：平台支持发起优课评比活动，系统管理员可以指定优课评比参赛老师及评审专家，参赛老师可以自己选择参赛视频，评审专家可以在评审阶段进行在线评审； 5、微课展示：要求平台具备在线微课制作功能，支持对已上传文件进行在线剪辑生成微课资源，支持片头、片尾图片上传及显示时间设定； 6、名师讲堂：平台具备名师讲堂功能，支持列表显示名师资源，可根据名师列表查看名师及视频展示；进入名师课堂主页，支持显示名师基本简介信息、视频数量、专辑数量介绍，支持视频点播的次数显示，支持最新发布、最多播放排行； 7、排行榜：平台具备视频排行榜功能，排行榜中的资源支持显示精品课程、优课展示、微课展示、名师排行等分类并支持视频资源的自动排名； 三、 后台管理要求 1、用户管理：平台提供用户自主注册、后台批量导入，注册用户后由管理人员对申请人进行信息核对并开放对应权限，后台可通过数据模版初始化导入用户数据，每个用户可自行管理个人账户信息；管理员具备用户信息编辑、用户锁定、用户解锁、删除、密码修改功能； 2、录播管理：支持根据不同教室功能设置教室分类管理，支持教室分类多层级创建；支持绑定录播设备，实现录播设备远程管理，包括录播、直播状态监测显示、远程开关机、设备重启等操作；支持远程连接录播教室，支持对录播画面进行在线直播预览，支持电影模式、资源模式预览设置；支持课表联动录播设备实现自动开启录制功能，支持按照教室、预约周期、预约时间、有效日期、课时、主讲人、课件所属人、年级、学段、学科、班级、是否直播等维度批量导入学校课程安排，实现完全自动化录播启动和资源上传； 3、直播管理：直播管理支持自定义创建直播频道，支持高清、标清模式自定义，支持直播流路数、节点模式、频道类型等选择；直播活动创建支持预约开始、立即开始、暂停、结束等多种直播状态可选，支持公开观看、登录观看、密码观看、分组观看等多种直播访问权限设置，支持评论开启、关闭，支持直播在线人数显示与隐藏设置； 4、视频管理：支持视频分类、支持视频编目自定义设置，支持视频编目项字典自定义编辑，可以根据不同年级、学科、学段、班级自行编辑内容项；支持视频列表形式展示所有平台视频，支持对任意视频设置推荐置顶；支持视频审核，能够在视频审核界面对待审核视频进行播放观看，支持删除视频和审核通过两种操作，支持多个视频选中进行批量审核；支持视频评论、问答管理界面，能够统一管理视频评论内容，支持设置自动答复功能； 5、报表统计要求：支持直播峰值图表，所有直播活动能够自动生成直播统计报表，支持以柱状图形式显示在不同时间段同时在线观看人数统计结果；支持直播观看信息查看，支持获取直播观看用户IP地址、登入、登出时间、在线时长、设备类型等统一展示；支持直播用户分布图，能够以中国地图形式呈现全国各地观看观众数，并根据不同用户数量能够以不同颜色进行标记显示；支持视频峰值、视频播放量、视频播放时长、视频播放量排行、视频观看用户、日志管理等统计分析模块，帮助学校老师充分了解各视频查看统计结果； | 套 | 1 | 全校平台 |
| 40 | 搪瓷白板 | 按大屏尺寸（定制） | 块 | 3 |  |
| 41 | 智慧教室桌椅 | 按学校要求定制 | 套 | 192 |  |
| 42 | 装修 | 按学校要求提供装修设计图 | 套 | 4 |  |
| 43 | 系统集成 |  | 个 | 4 |  |

（二）设备要求：

1．投标人提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2．投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

★（三）工期和质保期要求：

1．交货及完工时间：在9月5日前完成安装调试。

2．质保期：投标人必须提供至少三年的免费质量保证期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（四）验收要求：

1．验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕30天后，书面通知采购人报验。

2．验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。验收费用由中标人承担。如验收过程中发现达不到验收标准或招标文件、合同等规定的要求时，中标人必须重新进行维修，直至验收合格为止。

（五）包装及运输要求：

1．投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2．由投标人将设备直接免费送至采购方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（六）资料要求：

投标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件。

（七）售后服务

1.中标人应承诺在验收通过后为本项目提供7*24技术支持和服务，提供多种形式售后方式，包括电话热线服务、现场服务。免费维护期内，中标人必须派专人定期（每年不少于4次）对系统进行维护，维护内容包括：软件升级、系统维护、跟踪检测等，保证软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对系统进行正常维护和升级并提交相关报告等。

2.接到采购人的报修指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）时，必须在1小时内响应；对系统故障，如现场服务人员无法立即解决，中标人须指派工程师于4小时内到达现场。一般故障在到达现场后4小时内排除，确保正常运行，并以联系单方式提交采购人确认（载明故障原因、修复时间和方案）。

3.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训和业务知识的更新，应免费提供对不同层次人员的各种针对性需求培训，并负责提供培训资料的准备，投标人应在投标文件中提出详细的培训内容和计划。

（八）付款方式：

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（九）项目投标报价要求

投标报价包括货款、软件、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

标项五：Z楼西智慧教室建设项目

（一）项目概述

1、本项目是浙江广厦建设职业技术大学Z楼西智慧教室建设项目，以下要求为项目基本要求，投标人应根据拟投产品（设备）实际情况提供准确的技术参数和性能指标（配置），其中带“★”号条款为实质性必须满足条款，不允许负偏离。

2、本项目共建1间智慧教室（单屏6组+录播）。本次建设的智慧教室要求具备智慧空间、互动教学、分组研讨、教学评价、智能录播、电子班牌、物联控制等基本功能。

3、教室桌椅数量为48套，桌椅脚要带软垫以防划伤地板。中标方需提供不少于3套以上不同风格的桌椅款式效果图供学校选择。

4、装修由学校自行组织进行，中标方需提供装修设计图，并在施工过程中予以配合。

5、“交钥匙工程”（装修除外）。

（二）采购清单及技术要求

| 序号 | 采购内容名称 | 采购内容技术参数要求 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧课堂系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧课堂录播主机 | 1. 整体设计：考虑设备的易安装维护和稳定性，嵌入式ARM架构和无风扇设计，Linux操作系统； 2. 视频接口：HDMI in≥2、HDMI out≥2； 3. 音频接口：XLR≥2、Line in≥2、Line out≥1、耳机监听≥1； 4. 网络接口：RJ-45≥1，支持1000/100Mbps自适应； 5. 其他接口：Console≥2、USB≥2； 6. 存储容量：≥1TB； 7. 协议支持：支持HTTP、RTMP、RTSP视频传输协议，支持FTP文件传输协议； 8. 互动功能：支持H.323、SIP等标准互动传输协议，便捷进行远程互动教学应用，支持H.239和BFCP双流互动协议； 9. 视频录制：录制分辨率支持1080P@30fps、720P@30fps，视频编码协议支持标准H.264，支持MP4视频封装格式； 10. 具有无线投屏功能，支持手机、平板电脑、笔记本电脑等，保证使用的流畅性； 11. 具有无线同屏功能，可以支持不少于80台终端画面的同步显示； 12. 为了便于设备的管理和维护，需内置管理软件，满足设备的远程维护和升级，软件应采用业界流行的B/S架构，通过IP地址即可访问； 13.智慧课堂教师端登录方式：提供账号密码和微信扫码两种登录方式； 14.教师端需支持课堂签到功能，可实时显示考勤名单，对学生表现进行评分奖惩； 15. 教师端支持同步课前备课资料，包含但不限于图片、Word、Excel、PPT、PDF、MP4等多种教学中常用的资料格式文件； 16.教师端具有教师大屏与学生终端的同屏演示功能； 17. 教师端具有随机挑人、抢答挑人、弹幕互动、画笔批注（提供多种笔芯和笔芯颜色，支持笔迹的擦除、撤销、恢复和清除等）、白板书写功能； 18.教师端支持文件分享、课堂提问、随堂练习、截屏提问、答题统计功能； 19.教师端分组方式：提供包含但不限于随机分组、固定分组和自由分组三种分组方式； 20. 智慧课堂学生端接入支持手机、平板、PC电脑等设备终端，兼容Android、iOS、Windows等操作系统；提供账号密码和微信扫码两种登录方式；可支持微信端登陆方式； 21.学生端支持多种答题方式（单选、多选、判断、解答）以及主动发起课堂提问； 22.学生端支持学生端画面投屏至教师大屏上进行展示，可广播至所有学生终端； 23.学生端支持老师分享课堂文件、课堂表现数据以及课堂报告（课堂互动频次、答题统计、板书内容、课件、弹幕、课堂提问）； | 台 | 1 |  |
| 研讨系统 |  |  |  |  |  |
| 2 | 分组主机 | 1. 系统架构：嵌入式ARM； 2. 内存容量：2GB及以上； 3. 储存容量：1TB及以上； 4. 操作系统：Android系统； 5. 视频接口：HDMI≥3； 6. 音频接口：XLR≥1，Line in≥1； 7. 数据接口：RJ45≥1，USB≥3； 8. 设备供电：DC 24V； 9. 输入设备：鼠标、键盘等； 10. 输出设备：支持1920*1080分辨率，支持不少于5个无线和1个有线终端设备的组合画面输出，也支持对接入的视频和音频信号进行录制，且录制后的视频可通过外接移动设备进行下载； 11. 为了确保系统的兼容性及稳定性，要求与智慧课堂录播主机为同一品牌； | 台 | 6 |  |
| 3 | 研讨系统 | 1. 讨论信息：支持在一个页面显示组别、讨论主题、讨论画面、投屏画面等信息，学生通过小组屏即可实时获取讨论信息； 2. 小组投屏：支持学生端显示分组主题，并可将画面投屏至所在小组屏上进行展示，还可以视频实拍方式进行投屏，在展示过程中可随时暂停画面，以更好进行讲解； 3. 小组预览：同一小组内支持实时呈现不少于6个学生端的投屏画面和1个小组讨论画面； 4. 批注讲解：支持学生在小组屏上选取任意预览画面进行讲解，在讲解过程中，可对重点内容进行圈写、勾画等，有效促进学生之间的思维碰撞； 5. 白板书写：学生可通过白板进行书写以表达观点，提供多种笔芯和笔芯颜色可选，支持笔迹擦除、撤销、恢复、清除等操作； 6. 视频录制：提供对整个小组讨论过程的视频录制功能，可依据学生在讲解过程中选取的画面顺序进行录制，形成视频文件并保存于研讨主机当中； 7. 视频下载：支持查看已录制的视频并进行下载； 8. 自主研讨：支持在非授课情况下，师生也可通过扫码方式进行研讨，满足课下自主研讨的需要； | 套 | 6 |  |
| 录播系统 |  |  |  |  |  |
| 4 | 录播系统软件 | 1. 支持B/S架构设计，能够方便教师使用IE、360等主流浏览器通过网络直接访问录播系统进行管理； 2. 支持通过单镜头拍摄生成全景和特写两个1080P高清画面； 3. 支持云台控制功能，实现对非云台摄像机拍摄的特写画面进行电子云台控制，包括画面上下左右移动、放大缩小变焦等操作；云台控制功能应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域； 4. 支持录制、暂停、停止等基本功能操作，支持全自动、手动两种录制模式，支持录制过程中实时切换录制模式； 5. 支持设置跟踪屏蔽区域，如主动屏蔽掉教师观摩区、窗户窗帘、教室门口、大屏液晶电视等易干扰跟踪效果的地方，所屏蔽的地方系统将不对其进行图像分析跟踪运算，以避免这些地方干扰整体的跟踪效果； 6. 互动方式：提供“授课”和“会议”两种互动模式，其中“授课”模式贴近实际同步课堂教学场景，听课端观看的互动画面有主讲端控制；支持将主讲老师和课件信号双分屏或画中画模式共享给听课端观看； 7. 双流互动功能：互动时听课端设备支持将教学场景及教学课件画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示到两个显示设备中； 8. 直播管理：支持自定义直播分辨率和码率，最高支持1080P@30fps，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性；支持RTMP和RTSP视频传输协议，支持≥3路RTMP同步推流，可从接入的摄像机信号和电脑信号中选择自定义每路推流信号源，实现多流直播； 9. 支持多种可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等；支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口； 10. 应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距；每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能； 11. 提供多种转场特效，包括渐变、缩放、切换等；支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置； 12. 支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设；支持字幕和背景的透明度设置功能；支持字幕滚动和固定位置两种显示方式； 13. 为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序，便于快速检索所需视频，支持对录像文件进行回放和下载； 14. 支持高、低双码流录制功能，支持电影模式和资源模式录制，实现复合画面、每个摄像机画面及电脑课件画面的独立封装和点播；支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设； 15. 录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件； 16. 视频上传：支持与资源平台无缝对接，录播设备通过FTP传输协议将录制视频文件自动上传至资源平台； 17. 视频修复：支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复； | 套 | 1 |  |
| 5 | 高清摄像机（教师） | 1.传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2.总像素不小于1700万，有效像素不小于1600万 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.水平视场角不小于49°，垂直视场角不小于28.2° 5.网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 6.视频接口：3G-SDI、网络 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.电源支持：DC12V、PoC 9.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持教师全景和特写切换跟踪模式； | 台 | 1 |  |
| 6 | 高清摄像机（学生） | 1.传感器类型：CMOS、1/2.3英寸 2.总像素不小于1700万，有效像素不小于1600万 3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法 4.水平视场角不小于82.9°，垂直视场角不小于52.8° 5.网络接口：RJ45，10/100/1000M自适应 6.视频接口：3G-SDI、网络 7.编码技术：视频H.264/H.265 8.电源支持：DC12V、PoC 9.内置跟踪分析功能，无需辅助跟踪摄像头即可完成对象跟踪捕捉，支持学生全景和特写切换跟踪模式； | 台 | 1 |  |
| 7 | 高清摄像机管理软件 | 1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200； 6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度； | 套 | 1 |  |
| 8 | 指向拾音话筒 | 1.单体：背极式驻极体； 2.指向性：超心型； 3.频率响应：40Hz—16kHz； 4.低频衰减：内置； 5.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）； 6.输出抗阻：500Ω±20%（at 1kHz）； 7.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）； 8.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）； 9.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）； 10.电源：48V 幻象电源（ DC48V，2mA）； | 支 | 1 |  |
| 9 | 无线话筒 | 一、系统参数 1.采用UHF超高频段，提供多通道（32/64/99通道）选择，避免干扰 2.频率范围：500MHz-980MHz 3.调制方式：FM 4.音频响应：50Hz-15KHz 5.综合信噪比S/N：>105dB 6.综合失真：≤ 0.5% 二、接收机 1.采用微电脑CPU控制 2.PLL锁相环频率合成技术 3.杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控制 4.音频动态扩展及自动电平控制电路 5.频率响应：40Hz-18KHz 三、发射机 1.发射功率：高巩固率10dBm，低功率5dBm 2.调制方式：FM 3.最大调制度：±45KHz | 套 | 1 |  |
| 10 | 录制面板 | 1.具备≥8英寸IPS显示屏幕； 2.存储性能：内存容量≥2G,闪存容量≥8G； 3.操作系统 ：Android 5.0以上系统版本； 4.接口类型：USB≥1，网络接口≥1； 5.控制方式：支持通过网络连接进行录播主机的管理、控制； 6.电源管理：支持控制录播主机的关机、休眠、唤醒操作； 7.集成录课模式控制、互动模式控制、录像资源管理等控制应用； 8.支持录制开始/停止、录制暂停/恢复、直播开启/关闭、电脑画面锁定/解锁等功能操作； 9.支持常用键位设置，可设置各镜头快速切换、画面布局等相关录课操作常用键位； 10.支持与其他教室进行音频互动，支持快速呼叫功能，互动过程的录制、暂停、直播等操作； 11.支持互动过程的自动导播控制、互动导播画面自由选择控制功能； 12.支持录像资源管理，通过导播控制软件直观呈现当前录播主机的录像资源信息，并支持选择相关的录课资源进行回放； 13.支持录制资源下载操作，将文件下载至U盘进行移动共享； | 个 | 1 |  |
| 多媒体系统 |  |  |  |  |  |
| 11 | 单大屏+搪瓷白板 | 一、大屏1套 1.屏体类型：LED背光源，≥86寸液晶屏，显示性能满足超高清点对点要求，屏幕表面采用防眩光全钢化玻璃；带壁挂架； 2.显示比例16:9，物理解析度1920×1080，对比度≥5000：1，可视角度≥178°； 3.喇叭输出功率：15瓦x2； 4.自带智能交互平板OPS，要求配置CPU:≧I3 10100处理器，内存≧8G,硬盘≧500G SSD； 5.自带同品牌的手机投屏器：配合智能平板进行使用，通过无线实现屏幕同步到智能平板； 二、书写白板1套 1.书写板夹心材料采用：高强度铝蜂窝板材，板材厚度≥15mm；单位面积抗压:0.8MPa； 2.板面材料：进口0.4mm搪瓷白板； 3.触控模块参数 定位精度：±1.5mm； 4.触摸精度：≤2mm； 5.无漂移插值分辨率：32768*32768； 6.最小触摸尺寸：≥4mm； 7.触摸深度：≤3mm； 8.数据通讯方式：USB； 9.功率损耗：＜2W； 10.支持系统：支持Win7以上，Mac OS跨平台免驱服务； 11.触摸次数：同一位置6000万次以上，15%灯管衰减冗余设计； | 套 | 1 |  |
| 12 | 互动分组教学显示屏 | 1.55英寸触摸一体机，A规屏，全金属外观，一体化设计的全封闭结构; 2.安全性：书写屏采用3MM防爆钢化玻璃屏，防划、防撞；保护玻璃硬度达到物理硬度7级，能承受1000g重的钢球1M高自由落下，产品无损伤破裂，功能无异常； 3.配套移动授课系统，支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统; 4.整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口全部支持Windows及Android双系统读取，将U盘插入任意前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作; 5.前置输入接口：USB*2、HDMI *1路; 6.后置输入接口：HDMI*2 路、TV USB*1路、智能USB*1 路、RJ45*1路、RF*1路、YPbPr*1路、RS232*1路、AV*1路、触摸USB*1路; 7.输出接口：AV*1路、同轴*1路、耳机*1路、HDMI*1路; 8.采用红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行10点同时触摸书写功能；支持2mm的极细笔书写，保证老师书写达到真笔记效果; 9.保证ANDORID系统下机器的运行速度，加速视频编码/解码、图像处理技术; 10.有5G双频WIFI模块，支持5G无线Wifi; 11.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等; 12.配套白板软件，软件支持授课模式、备课模式和白板模式自由切换； | 台 | 6 |  |
| 13 | 音响系统 | 一、功率放大器1套 1.三组音源输入，四路话筒输入; 2.一组前置录音输出，两路重低音输出，可选择A、B组功率输出; 3.两种话筒模式效果选择，话筒延时长短线性可调; 4.话筒、线路的音量，音调实现独立调节; 5.采用双声道高保真全分离件、全频带功放放大系统; 6.话筒插口自带+48V幻像直流电源; 7.频率响应：线路20Hz-20KHz ±3dB 话筒80Hz-16KHz ±3dB ； 8.额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -32dB±1dB ； 9.音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB 话筒高音10KHz、低音100Hz 升降10dB； 10.线路输出： L/R ≥+3dB，SW ≥+5dB ； 11.失真度：≤0.3% ； 12.信噪比（A计权）：≥80dB ； 13.额定电源电压：交流220V /50Hz ； 二、音箱2只 1.额定/峰值功率：100W-400 W; 2.额定阻抗：8Ω; 3.特性灵敏度：91dB/W/m; 4.输出声压级：112dB/W/m(Continues)；118dB/W/m(Peak) ; 5.额定频率范围: 70~ 18KHz； 6.输入接口：接线盒； 7.吊挂点：专用壁挂； |  |  |  |
| 14 | 多媒体讲台 | 1.支持双电机升降、升降高度范围不小于800-1200mm； 2.台面尺寸：宽600-800mm、长1200-1600mm； 3.不少于三挡高度记忆、带久坐提醒功能； | 套 | 1 |  |
| 15 | 电子班牌 | 1.Mail-400 @ 533MHz； 2.主频 1.6 GHz； 3.内存 DDR3 1G/2G/4G可选； 4.内置存储容量 NAND FLASH 8GB/16G/32G可选（标贴8GB，支持EMMC）； 5.显示屏接口 LVDS接口（单路，6位双路，8位双路）；支持最大分辨率1920x1080； | 套 | 1 |  |
| 互联网、物联网及智慧中控系统 |  |  |  |  |  |
| 16 | 无线AP（WIFI6） | ★1、采用双路双频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡。 ★2、支持802.11ax标准； ★3、整机6条空间流，5G最高工作4条802.11ax空间流； 4、支持1024QAM调制解调方式； 5、5GHz 单射频支持4*4 MU-MIMO，且单射频最大接入速率≥4.8Gbps； 6、2.4GHz 单射频支持2*2 MIMO，且单射频最大接入速率≥400Mbps； 7、整机最大接入速率≥5.2Gbps； 8、支持160MHz工作频宽； 9、3个10/100/1000 Base-T以太网端口，其中1个端口支持PoE+受电；另1个端口支持PSE对外供电(扩展物联网）； 10、3个10/100/1000 Base-T以太网端口支持端口聚合到3G； 11、以太网上联端口支持物联网外扩； 12、支持蓝牙4.0（内置）； 13、支持苹果iBeacon协议，可扩展摇一摇等丰富的蓝牙应用，可应用于蓝牙定位应用； | 台 | 1 |  |
| 17 | 交换机 | 背板带宽48Gbps，包转发率36Mpps，24个10/100/1000Base-T以太网端口 | 台 | 1 |  |
| 18 | 机柜 | 1.容量：27U，1.4米 2.尺寸：宽度60cm，深度100cm 3.材质：柜体为冷轧钢板 4.镀铝锌板方孔条与安装梁，设备安装时自动等电位； 5.透气网孔，通风率达75%以上； 6.可拆卸侧板、底板线口，出线方便 7.机柜配有钥匙，方便管理 | 个 | 1 |  |
| 19 | 线材等辅件 | HDMI线高清线1.4版3D信号连接数据线，采用26号（或更好品质）HDMI线，超过15米需增加HDMI中继器；电源线2.5平方一批，超六类网线1批 | 批 | 1 |  |
| 20 | 多媒体网络中央控制系统（高清） | 一、多媒体网络中央控制器 1台 1.支持≥4K信号输入输出； 2.网络中控采用嵌入式设计，模块化总线结构，多路电源独立时序控制，具有四种输入源选择，控制面板可四键或自定义加密并可远程批量设置； 3.具有≥6进4出HDMI/VGA混合接口和HDBase传输接口（HDBase接口≥1路）； 4.具有≥5路232进制接口，485控制接口≥2路，红外控制接口≥1路，IO控制接口≥4路；支持韦根协议； 5.集成10M/100M/1000M RJ45 6口千兆网络交换机，本机集成数字智能功放；5路3.5mm接口音频输入；1路6.5mm音频线性输出； 6.系统可实现定教室，定人、定时启用，具有IC卡远程授权功能；“插卡即用，拔卡即走”功能：教师经授权后只需通过插入IC卡，控制系统能自动按照系统开启步骤自动将投影机打开、电脑打开、电动屏幕降下等操作，老师可直接进行教学；拔卡后系统自动关闭，所有设备恢复至保管状态，支持CPU卡、M1卡、手机卡等, 并能与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享； 7.有网络远程控制功能：网络中控可以进行远程管理，实现智能化；可以远程控制教室端各种设备的动作，可远程检测教室设备的工作状态、参数设置等；当网络出现故障时，所有中控自动开启应急状态，任何一张卡插入即可用； 8.可按照课表安排教室内设备的定时开关，能对教室设备工作状态进行实时监测，统计各多媒体教室使用的课时数；与投影机数据同步，真实记录投影机工作时间，统计各多媒体教室投影机灯泡使用时间、滤网使用时间等； 二、RF读卡器 1只 1.插卡即用，拔卡即走；一卡控制电控门锁、投影仪、电脑、挂幕等教室所有设备；必须能实现定教室，定人、定时启用，与学校使用的校园一卡通数据库兼容且实时共享（无需换卡或重新在卡上写入数据）； 2.具有远程授权功能（可在教室插入校园一卡通，总控端远程授权）；支持CPU卡、M1卡、手机卡等；支持面板刷卡；刷卡功能支持手机NFC模拟卡； 3.具备连堂功能，在上课过程中或两节课之间，教师的IC卡可临时从读卡器上取走（取走后的临时时段内，系统只加锁而不关闭），以满足两节课连堂等情况；（临时取走的时间长度可根据学校实际需求自由设定）； 三、无线同屏模块 1只 支持1080P高清视频输出，WIFI大于10米的传输距离，可同屏映射教学课件、图片和视频等，具备HDMI接口、3.5音频输出接口，操作简便，无须安装任何软件即可实现同屏传输，实现无线智能终端同屏显示，音视频信号同步显示；可以与投影机或电视配套使用，支持屏幕镜像功能，支持多种无线显示标准, 传输协议须支持DLAN、Miracast（安卓同屏＆Win8.1）、Air等，频段支持5G，并向下兼容 2.4G，自动识别无线终端系统，，WiFi点对点连接，实时将手机、平板、电脑等智能设备屏幕无线同屏传输至最终显示终端，保证音视频同步传输； 四、服务模块 1.实现与录播系统对接，实现录播系统的一键开启和关闭； 2.和学校现有的多媒体管理平台对接兼容，实现统一集控管理； 3.具有完全的自主产权的自主开发能力； 五、线材：HDMI高清线、音频音响线、控制线若干，需要与装修工程同步实施，且及时预埋到位，满足采购人所需； | 套 | 1 |  |
| 21 | 环境控制器 | 1.实时监测灯光、空调，窗帘等设备的开关状态，可实现远程操作管理； 2.通过控制面板实现本地空调开关、温度加减、模式设定等操作，省去用遥控器或是在主机按钮上的操作； 3.通过网络在客户端实现对灯光、空调，窗帘的远程操作； 4.不改变原有设备的控制方式，通过技术改造，增加客户设备的网络远程控制方式，增加设备使用及管理的便捷性； 5.通过管理平台进行统一设备控制、数据收集、状态监测、数据统计分析； 6.支持自动运行和手动控制两种工作模式； 7.具有运行数据暂存和数据实时上传功能，可以记录设备在全部使用周期内的所有运行数据，为客户进行设备管理提供大数据分析的支持； | 套 | 1 |  |
| 22 | 墙体灯光控制面板 | 86标准灯光控制面板，单面板可分三路控制； | 套 | 1 |  |
| 23 | 电动窗帘导轨及控制器 | 超静音、航空级铝材、停电手拉启动、遇阻停止； | 套 | 1 |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 24 | 智慧教室桌椅 | 按学校要求定制 | 套 | 48 |  |
| 25 | 装修 | 按学校要求提供装修设计图 | 套 | 4 |  |

（二）设备要求：

1．投标人提供的设备必须是全新的原装产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准的，并须提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，投标人所提供的产品在安装调试完成后，应构成一个完整的系统，能按照技术要求连续运行。

2．投标人应列出详细的产品配置清单（包括各主要零部件的厂家或品牌、型号和规格、数量等），作为技术评价依据之一。

★（三）工期和质保期要求：

1．交货及完工时间：在9月5日前完成安装调试。

2．质保期：投标人必须提供至少三年的免费质量保证期。质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

（四）验收要求：

1．验收时间：中标人在设备送达指定地点并安装调试完毕30天后，书面通知采购人报验。

2．验收：根据行业相关标准及招标文件、投标文件相应技术要求，由采购人组织验收。验收费用由中标人承担。如验收过程中发现达不到验收标准或招标文件、合同等规定的要求时，中标人必须重新进行维修，直至验收合格为止。

（五）包装及运输要求：

1．投标人提供的设备必须具有可靠的安全保护、保险措施，以防止误操作或意外事故致使机器受损。产品包装应符合国家或专业（部）标准规定。供货时须提供配套的附件，工具和使用说明书、合格证、维修维护指南或服务手册等技术资料文件。

2．由投标人将设备直接免费送至采购方指定的位置。如在运输、搬运、安装过程中造成设备损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

（六）资料要求：

投标人应提供安装、调试、使用、维修所必须的技术文件。

（七）售后服务

1.中标人应承诺在验收通过后为本项目提供7*24技术支持和服务，提供多种形式售后方式，包括电话热线服务、现场服务。免费维护期内，中标人必须派专人定期（每年不少于4次）对系统进行维护，维护内容包括：软件升级、系统维护、跟踪检测等，保证软件正常运行；硬件的现场巡检、调整优化，并对系统进行正常维护和升级并提交相关报告等。

2.接到采购人的报修指令（包括：口头、电话、传真、邮件等形式）时，必须在1小时内响应；对系统故障，如现场服务人员无法立即解决，中标人须指派工程师于4小时内到达现场。一般故障在到达现场后4小时内排除，确保正常运行，并以联系单方式提交采购人确认（载明故障原因、修复时间和方案）。

3.中标人负责对采购人进行项目成果日常操作应用的免费培训和业务知识的更新，应免费提供对不同层次人员的各种针对性需求培训，并负责提供培训资料的准备，投标人应在投标文件中提出详细的培训内容和计划。

（八）付款方式：

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（九）项目投标报价要求

投标报价包括货款、软件、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

标六：电脑统一采购项目

一、采购内容及数量

（一）机房及教师办公台式电脑清单 共897台

| 学院 | 实训场地 | 实训室名称 | 电脑数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 第二实训楼412 | 智能财务实训室 | 58 |
| 管理 | 第二实训楼403 | 智慧教室 | 1 |
| 信息 | 图北401（空） | 数字媒体专业实训室 | 50 |
| 信息 | 图南404 | 数字媒体专业实训室 | 50 |
| 信息 | 图北408 | 数字媒体专业实训室 | 50 |
| 智能 | 一实105 | 数控模拟仿真 | 50 |
| 智能 | 图南401 | 机械设计机房 | 50 |
| 国商 | 四实504 | 电子商务与企业信息化实训室 | 50 |
| 国商 | 四实208-209（导游） | 跨境物流运营实验室 | 50 |
| 国商 |  | 智慧供应链运营实验室 | 50 |
| 艺术 | 二实202 | 木雕设计机房 | 56 |
| 艺术 | 二实206 | 木雕设计机房 | 56 |
| 艺术 | 建工楼609 | 装饰设计机房 | 56 |
| 教师办公 |  |  | 190 |
| 管理 |  | 算量中心 | 80 |
| 合计 |  | 推荐联想M430 | 897 |
| 各机房含备用母机1台、教师机1台 |  |  |  |

技术参数

1.★CPU：Intel Core i7-10700处理器或以上；

2.主板：Intel商用460或以上芯片主板 ；

3.★内存：16G DDR4 2933MHz 内存(单条)，2个以上内存插槽

4.★硬盘：512G M.2 Nvme SSD转硬盘；

5.★显卡：配置4G独立显卡

6.网卡：主板集成千兆网卡

7.接口：至少4个USB 3.2 G1和1个USB 2.0、1个串口；

8.★显示器：主机同品牌≥21.5寸低蓝光宽屏显示器，分辨率1920*1080；

9.电源：220V  功率≥310W；

10.键盘鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

11.机箱：标准立式机箱；

12.★服务：原厂商3年质保（含显示器），提供厂商快修服务：质保期内，硬件故障问题需要按照第二日修复水平交付，下午4点前报修，需要在下一自然日24点完成设备修复。如未修复，应由原厂赠送与超期天数相等的原厂月度保修，即每延迟1天原厂补1个月保修。

13.认证：3C认证、整机防雷测试、国家信息安全认证；

14.可靠性：所有配件须为原厂原配，不接受拆改配，统一序列号可查询。

15.网络同传：（建议噢易最新版，教师办公电脑不做要求）

（1）支持以网络同传方式部署增量数据，如安全补丁、新增的软件或数据文件等，具有断电、断网续传功能；

（2）支持双系统保护；

（3）支持批量管理设置终端机计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息。支持硬盘数据进行保护，能够设置写入模式和只读模式，保护硬盘数据不被篡改。

（4）支持从服务器端发起对单一或全部客户端进行（远程开机、关机、发送通知消息，发送远程命令等控制管理操作）

（二）云计算中心资源扩建工程项目

| 序号 | 名称 | 品牌、型号、规格（技术指标） （以下技术指标不允许负偏离） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器(计算节点) | Dell R740 服务器，配置如下： 1.CPU：2路Intel Xeon Gold 6138； 2.内存:24*16GB ，DDR4 2666； 3.系统盘：戴尔企业级2.5寸硬盘，2*200G SSD SAS，RAID1； 4.数据盘：戴尔企业级3.5寸硬盘，3*4T 7.2K RPM SAS，RAID5； 5.阵列卡：H730P 2G； 6.网卡配置：2x10Gb光，2x1Gb电； 7.FC HBA卡：2块16GB单端口，含多模SFP+光模块2个、10米双芯OM3光纤LC-LC高速数据线2对； 8.电源：冗余双电； 9.配套安装滑轨； 10.整机三年质保； | 3台 |
| 2 | 服务器(管理节点) | 戴尔DELL R740 服务器，配置如下： 1.CPU：2路Intel Xeon银牌4210； 2.内存：4*16GB ，DDR4 2666； 3.硬盘：3.5寸 4T SAS*3热； 4.阵列卡：H730-1G缓存； 5.网卡配置：2x10Gb光，2x1Gb电； 6.电源：冗余双电； 7.配套安装滑轨； 8.整机三年质保； | 1台 |
| 3 | 万兆交换机 | 华为全光口万兆交换机 1.10G光口>=24+4； 2.支持背板堆叠和端口聚合； 3.含华为万兆交换机堆叠板卡1块、含SFP+-10G-高速电缆-1m（SFP+20公）1对； 4.整机三年质保； | 2台 |
| 4 | 千兆交换机 | 华为电口+光口千兆交换机 1.1G电口>=24，1G光口>=4； 2. 支持背板堆叠和端口聚合； 3. 含华为万兆交换机堆叠板卡1块、含SFP+-10G-高速电缆-1m（SFP+20公）1对； 4.整机三年质保； | 2台 |
| 5 | 万兆单模光模块 | 1.华为10G-SFP+单模光模块； 2.三年质保； | 16个 |
| 6 | 单模光纤跳线 | 10米双芯单模光纤跳线LC-LC； | 16对 |
| 7 | 双绞线跳线 | 国标6类双绞线成品跳线5米（有水晶头护套）； | 10根 |
| 8 | 服务器柜 | 1.标准服务器钢柜1个,黑色，前后网孔门（要求与现有机柜相同外观）； 2.PDU电源模块>=2个； | 1个 |
| 9 | 安装服务 | 1.服务器、交换机按安装要求上架固定、连接线缆、线缆两端打印标签（黄色）； 2. 交换机堆叠和聚合配置； 3.机房内配电箱增加4KW空开一个，4mm2硬铜线（约十米左右、以实际为准）3芯至机柜下方，并联安装2个插座为机柜提供电源； | 1套 |

（三）、算量中心便携机及服务器

1、便携机  2台

1.商务办公15寸及以上英寸笔记本电脑

2.★CPU：Intel Core i7-10700处理器或以上）；

3.★内存：16G以上

4.★硬盘：512G M.2 Nvme SSD转硬盘；

5. ★显卡：GTX1660Ti独显

6. ★显示器：100%sRGB 电竞屏

2、服务器  1台

1. 机箱规格：2U机架式服务器主机

2. ★CPU：2颗银牌4210R （20核 2.4G）

3. 主板：芯片组intel C624

4. ★内存： 32G

5. ★硬盘：2块1.2T

6. 显存：2GB以上

7. 键盘鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标；

8. 显示器：无

9.★服务：原厂商3年质保，提供厂商快修服务：质保期内，硬件故障问题需要按照第二日修复水平交付，下午4点前报修，需要在下一自然日24点完成设备修复。如未修复，应由原厂赠送与超期天数相等的原厂月度保修，即每延迟1天原厂补1个月保修。

10.认证：3C认证、整机防雷测试、国家信息安全认证；

11.可靠性：所有配件须为原厂原配，不接受拆改配，统一序列号可查询。

备注：电脑带传输、保护系统。

★（四）交货时间、交货方式及安装地点

1、交货时间：2021年9月20日前完成安装调试。

2、交货方式：现场交货，投标人负责送至交货地。

3、安装地点：浙江广厦建设职业技术大学内指定地点。

（五）质保期三年（免费维修期三年）

质保期从安装调试完毕，最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，保修期内的服务均为免费上门服务。

质保期内，与维修相关的所有费用由供货方负责。

（六）技术培训

1、供方须对需方的操作人员、技术人员进行免费培训。

2、技术培训费用应包含在供货总价中。

3、供方负责对需方进行技术培训，包括对需方进行详尽的工作原理、操作使用、一般维护、常见故障排除等一系列的专业培训,并提供系统操作、维修手册及各类设备的说明书。

（五）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范由用户组织验收。

验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标方必须免费更换，并且赔偿由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

★（七）付款方式

货款由采购单位自行支付。全部货物安装完毕并验收合格后于2021年9月底付至合同总额的95%；留5%作为质量保证金，在质保期履行满1年后10日内付清。

（八）项目投标报价要求

1、投标单价报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标单价报价不作调整。

2、按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

- 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 投标费用：东阳市鑫盛工程咨询有限公司按照本招标文件总则第（五）条 规定向中标人收取中标服务费。 |
| 3 | 答疑与澄清：投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。 |
| 4 | 投标文件组成：投标文件正本 1 份；副本各 4份 |
| 5 | 投标截止时间：2021年7月22日9时00分前 本项目采用不见面开标的形式开标，各投标人自行下载钉钉，在开标截止时间前1小时内采购人将邀请各投标人进入本项目钉钉群签到，并开启群视频直播，对开标现场情况进行全程直播。 各投标人应先将投标文件按照招标文件规定的密封要求进行密封，然后快递邮寄至东阳市鑫盛工程咨询有限公司（地址：东阳市西街社区杜台门里13号；邮编：322100；联系电话：0579-86683133；联系人：王瑾），快递邮件应于2021年7月21日16时00分前送达东阳市鑫盛工程咨询有限公司，规定时间内收到的投标文件视为在投标截止时间前送达，逾期未送达的视为投标人放弃投标。东阳市鑫盛工程咨询有限公司将快递收到的投标文件原封（包括快递包装）不动的送往浙江广厦建设职业技术大学综合楼603开标室。 |
| 6 | 开标时间：2021年7月22日9 时00分 投标人无须到开标现场开标，但应在授权委托书中注明往来信件的电子邮箱，随时关注电子邮箱动态，若在开评标过程中评审小组需要求投标人澄清、说明或者补正的，均通过授权委托书中指定的电子邮箱进行澄清、说明或者补正，投标人对电子邮箱中作出澄清、说明或者补正的相关内容承担全部责任。 |
| 7 | 评标办法：最低价评标法 |
| 8 | 中标结果公告：自中标人确定之日起2个工作日内，招标人在公告栏上以书面形式公布中标结果。 |
| 9 | 《中标通知书》的领取时间：中标单位应在中标结果公告结束日起，在3个工作日内领取，否则按放弃中标资格处理。 |
| 10 | 履约保证金： 履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。 |
| 11 | 签订合同时间：发出《中标通知书》之日起30天内。 |
| 12 | 中标人与浙江广厦建设职业技术大学签订合同。 |
| 13 | 交货地点：东阳市内，采购人指定的地点。 验收：根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人组织相关人员进行验收，验收合格后，采购人出具验收报告。采购人出具一式二份验收报告（不含其它单位存档份数），一份由中标人保管，一份由东阳市鑫盛工程咨询有限公司（原件）存档。 |
| 14 | 投标文件有效期：60天 |
| 15 | 招标人对投标人的落选不作出任何解释。 |
| 16 | 招标人和招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，不作为招标依据，一切以网上公告及书面形式为准。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于东阳市鑫盛工程咨询有限公司。 |

注：如本招标文件后面的条款与本表有矛盾的以本表的内容为准。

一、总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的东阳市鑫盛工程咨询有限公司（“招标方”）和浙江广厦建设职业技术大学（“采购人”）。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“ *”、 “★”、“▲” 、“※”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见附件），委托代理人应当是投标人的在职正式职工（投标人本单位缴纳社保花名册为准）。

（五）投标费用

- 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

2.东阳市鑫盛工程咨询有限公司按差额定率累进法计算（详见本条下列表格收费标准），按收费标准的七折向中标人收取中标服务费，在领取中标通知书前交纳。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |

中标服务费由中标人汇至以下账户：

帐户名称：东阳市鑫盛工程咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司东阳市支行

账号：19635101040030115

（六）联合体投标

本项目标一、二、三、四、五不接受联合体投标，标六接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

*1.多个投标人参加投标，如其中两家或两家以上投标人的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个投标人认定。

*2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

*3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

*4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

*5.评标委员会认为预中标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，预中标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

*6. 为维护国家利益及招标方自身利益，允许招标方在合同签订之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力。

（九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标方提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

1.招标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1、投标截止时间1日前，招标人在公告栏上以书面形式公布招标文件的澄清或修改，并通知所有的投标人。

2.招标方必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本招标机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、有效的企业法人营业执照副本复印件；

3、投标声明书（格式见附件）；

4、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

5、投标函（格式见附件）；

6、项目实施方案

7、质量保证措施；

8、项目实施人员（格式见附件）

9、售后服务方案；

10、工期承诺；

11、同类业绩（格式见附件）；

12、诚信承诺书（格式见附件）；

13、开标一览表（格式见附件）；

14、报价明细表（格式见附件）（标二、标三、标四、标五、标六）；

15、服务费承诺书（格式见附件）；

16、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

17、投标人需要说明的其他文件和说明。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 标一、标二、标三：投标报价应包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

标四、标五：投标报价包括货款、软件、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

标六：投标单价报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标单价报价不作调整。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）履约保证金

中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按正本1份和副本4份编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

3.投标文件需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件。

4.投标文件需盖章签字的地方必须由投标人法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的装订、包装、递交、修改和撤回

1.投标文件的包装和密封

1.1投标文件应装订成册，按照投标文件的内容包装密封；

1.2密封包装袋内装投标文件正本1份和副本4份；

1.3密封包装袋封面上应标明“招标编号、投标项目名称、投标文件名称、投标人名称、于2021年7月22日9时00分前不准启封”等，并在各封口骑缝加盖单位公章；

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未进行报名登记的；

（2）投标文件未按招标文件要求密封、包装的；

（3）社保不能提供真实性查询证明的；

（4）投标文件无法定代表人签字、或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（5）投标文件格式未按招标文件规定格式的、未按招标文件规定的内容编制投标文件的或者内容虚假的、未按规定签字或盖章的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述的或意思表述不明确、前后矛盾的或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）投标文件标明的响应或偏离与事实不符的或虚假投标的；

（10）明显不符合招标文件质量标准的，或者与招标文件中标有“*”、“▲”、“※”、“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（11）招标文件中允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能发生较大负偏离的，经评标委员会认定对项目实际使用造成影响的；

（12）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（13）与其他参加本次投标供应商的投标文件的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的；

（14）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（15）投标报价具有选择性的，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（16）报价超出用户设定的最高限价的。

（17）法律、法规规定的其它投标无效情况。

2.被拒绝的投标文件为无效。

3.根据有关法律、法规规定为无效、废标的，按法律、法规规定执行。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间进行开标，投标人无须到开标现场，但投标人的法定代表人或其委托代理人【委托代理人应当是投标人的在职正式职工（以投标人本单位缴纳社保花名册为准）】应做好投标准备，准时在线参加开标会议，随时关注开标进度。

（二） 开标程序

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人宣布评标室会议纪律及评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

3.由采购人代表或招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性，由招标代理机构逐一开启各投标人的投标文件；

3.1打开各投标单位投标文件，宣布正本、副本数量，由代理机构对投标人宣读《报价一览表》中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容（投标货物名称、规格型号或者服务项目名称），以及招标方认为有必要宣读的其他内容。

3.2投标人确认报价无误后代理机构将投标文件送入评标室由评标小组对投标文件内容进行审查，评审小组审查无误后宣布中标单位。

4.由招标方做开标记录。

（三）特殊情况处理

投标文件评审期间采购响应（指投标或谈判、报价，下同），出现有效供应商不足3家的，经浙江广厦建设职业技术大学同意，可以按原采购方式继续进行采购活动，也可以更改为竞争性谈判等其他采购方式。更改采购方式时，原评标委员会所有成员，为竞争性谈判或单一来源采购的谈判小组成员。竞争性谈判采购方式，以最低价中标的原则，来确定预中标单位。

五、评标

（一）组建评标委员会

学校招投标小组成员依照相关法规，组建由5人奇数人员组成评审委员会。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

招标方工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）评标委员会完成审查后, 招标方工作人员对宣布中标单位。评标委员会按评标原则推荐中标候选人并起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中报价一览表内容与与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 最低价评标法 ，具体评标内容详见《第四章：评标办法》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人授权评标委员会确定中标人。

1.招标方在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2.采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购人依法确定中标人后2个工作日内，招标方以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。

4.确定中标人后，中标人应在三个工作日内，向招标人领取《中标通知书》。中标人无故拖延逾期领取《中标通知书》的,将被取消其中标资格，由第二预中标人接替中标，以此类推。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标方对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚履约保证金并取消其中标资格，由第二预中标人接替，以此类推。但第二预中标人的投标报价与第一预中标人的投标报价差额大于第一预中标人所交纳的履约保证金时，将重新组织招标。

（二）履约保证金

1.中标人按要求签订合同后，履约保证金为合同价款的10%，在项目完成且验收合格（由采购人出具验收合格报告，要求原件）之日起15个工作日内退还。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 第四章  评标办法

为公正、公平、科学地选择中标人，根据有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目的评标。

一、总则

1、本次评标采用最低价评标法，按投标报价由低到高顺序排列，如出现2家及以上投标报价相同的，在评审小组监督下，由采购人采用现场随机抽取的方式确定中标人。排名第一为中标候选人,排名第二、第三的投标人为候补中标候选人……其他投标人中标候选资格依此类推。

2、采购文件的其他相关要求。

如评审小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评审小组有权通知投标人进行解释。如投标人未能作出解释，或所作解释不合理，经评审小组取得一致意见后，可确定该报价无效。评审小组可将符合技术服务要求的次低报价作为成交供应商或重新组织采购。

- 第五章  采购合同主要条款

## 采购合同（样本）

项目名称：                   项目编号：               合同号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

鉴证方（招标方）：

甲、乙双方根据    年  月  日东阳市鑫盛工程咨询有限公司关于项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

二、合同金额

本合同金额为（大写）：____________元（￥_______________元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有

关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 履约保证金

七、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

八、质保期和质保金

质保期     年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货地点

1. 交货期：

2.交货地点：

十、付款方式

十一、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十四、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地、法院起诉。

十八、合同生效及其它

1. 合同经三方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，招标代理机构、甲、乙双方各执二份，其都具有同等法律效力。

甲方（盖公章）：                       乙方（盖公章）：

法定代表人或受委托人                 法定代表人或受委托人

（签字）                             （签字）

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户银行：                           开户银行：

帐号：                               帐号：

鉴证方:

法定代表人或主要负责人:               签约时间：

注：签订合同时，可以使用项目相关国家标准合同文本。

- 第六章　投标文件组成内容及格式

一、投标文件封面格式

1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]18号

标 项：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在2021年7月22日9时00分之前不得启封

年   月   日

2.所有投标文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：东鑫招[2021]18号

标 项：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

1.投标文件（报价文件）文件：

1、投标文件封面（格式见附件）；

2、有效的企业法人营业执照副本复印件；

3、投标声明书（格式见附件）；

4、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证复印件（格式见附件）；

5、投标函（格式见附件）；

6、项目实施方案

7、质量保证措施；

8、项目实施人员（格式见附件）

9、售后服务方案；

10、工期承诺；

11、同类业绩（格式见附件）；

12、诚信承诺书（格式见附件）；

13、开标一览表（格式见附件）；

14、报价明细表（格式见附件）（标二、标三、标四、标五、标六）；

15、服务费承诺书（格式见附件）；

16、东阳市代理机构社会评价表（格式见附件）；

17、投标人需要说明的其他文件和说明。

## 附件一：投标声明书

投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关                （采购内容）等方面的重大决策和事项有：

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

## 附件二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加         项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

委托代理人身份证复印件（正反双面）：

粘 贴 处

投标人公章：

年    月    日

*注；此表格格式不得修改。

## 附件三：同类项目业绩证明

同类项目业绩证明

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 中标通知书 | 用户 评价 |  |

注：后附相关证明材料

法定代表人或负责人或委托代理人签名：

投标人公章：

- 附件四: 诚信承诺书

诚信承诺书

浙江广厦建设职业技术大学  ：

我方在参加贵单位的（项目编号）＿＿＿＿＿＿（项目名称）＿＿＿＿＿＿项目（标项名称）＿＿＿＿＿ 的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

2、我方无资质挂靠情形，保证不参与串通投标、抬高投标价格；

3、我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

4、我方参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

5、若我方成为成交供应商，将严格按照规定及时与业主签订合同；

6、若我方成为成交供应商，将严格按照招标文件技术要求及我司响应文件承诺的质量、供货时间、报价、投标方案等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串通投标、抬高投标价格等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消招标资格、成交资格、解除合同、拒绝后续招标、自愿被列入不良行为记录、自愿被加入政府采购黑名单等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我司负责。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件五: 投 标 函

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交资格审查、资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______天。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

委托代理人签字:___________

日期:_____年___月___日

## 附件六：服务费承诺书

服 务 费 承 诺 书

东阳市鑫盛工程咨询有限公司：

若我公司中标时，在中标结果公示结束之日起3天内，愿按前附表第2条规定向东阳市鑫盛工程咨询有限公司支付中标服务费。

我方如未在规定时间内交纳时，承诺凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额标准的200%交纳，由采购人在本次招标项目的货物/服务款中直接扣缴。

特此承诺！

承诺单位(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年  月  日

- 附件七: 开标一览表（标一)

开标一览表（标一)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| EDU邮箱建设项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价应包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件八: 开标一览表（标二)

开标一览表（标二)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 电大部网络安全设备及等保测评服务项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价应包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件九: 开标一览表（标三)

开标一览表（标三)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 校园网络教学区改建工程项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价应包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标报价不作调整。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

校园网络教学区改建工程项目

日期：    年   月   日

- 附件十: 开标一览表（标四)

开标一览表（标四)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| Z楼东智慧教室建设项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价包括货款、软件、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十一: 开标一览表（标五)

开标一览表（标五)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| Z楼西智慧教室建设项目 |  |
| 投标报价大写： 小写： |  |

注：1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3、投标报价包括货款、软件、随机配送（备品备件、另配件、专用工具）、标准附件、包装、运输、装卸、保险费、到货验收、保管、安装、调试、试运行、检验、培训费、验收、交付使用、保修期内的售后服务等有关本项目的一切费用及税金。

4、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十二: 报价明细表（标二、标三、标四、标五)

报价明细表

单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌/规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件十三: 开标一览表（标六)

开标一览表（标六)

招标编号：

投标人名称：                                                单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 最高单价 限价 | 投标单价报价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机房及教师办公台式电脑 |  |  | 897 | 7000元/台 |  |  |
| 云计算中心资源扩建工程项目 |  |  | 1 | 289500元/项 |  |  |
| 算量中心便携机 |  |  | 2 | 8000元/台 |  |  |
| 算量中心服务器 |  |  | 1 | 30000元/台 |  |  |
| 投标报价合计大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、投标报价必须填写，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签  字或盖章，否则其投标作无效标处理。

★3、投标人单价报价超过最高限价的，作无效响应处理。

4、投标单价报价是履行合同的最终价格，包括产品购置费、运输、安装、调试和售后服务、培训、税金等本项目相关的一切费用。投标人所投报的投标单价报价为投标人所能承受的整个项目的一次性最终最低报价，如有漏项，视同已包含在项目报价中，投标单价报价不作调整。

5、本表格式不允许修改，否则作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十四: 报价明细表（标六)

报价明细表（标六）

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌/规格型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑 | 套 | 897 |  |  |  |
| 2 | 服务器(计算节点) | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 服务器(管理节点) | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 万兆交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 千兆交换机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 万兆单模光模块 | 个 | 16 |  |  |  |
| 7 | 单模光纤跳线 | 对 | 16 |  |  |  |
| 8 | 双绞线跳线 | 根 | 10 |  |  |  |
| 9 | 服务器柜 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 安装服务 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 便携机 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 服务器 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 。。。。。。 |  |  |  |  |  |
| 总价 （含税） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

## 附件十五：项目验收方案

项目验收方案

根据招标文件、投标文件及采购单位要求，为做好              采购项目的验收管理工作，特制定本项目验收方案，具体如下。

一、验收项目说明

1、招标编号：

2、采购货物名称及数量

二、验收小组人员

1、本次验收由             组织。

2、验收小组成员名单：

3、验收小组成员签名：

三、验收方法与内容

四、验收时间

五、验收地点

六、验收程序

采购单位（盖章）：

年  月  日

## 附件十六：东阳市代理机构社会评价表

东阳市代理机构社会评价表

代理机构名称：

| 填表人类别 | □采购单位 □供应商 □专家 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表人名称或姓名 |  |  |  |  | 地址 |  |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |
| 对代理机构的评价 | 项目 |  |  | 评价（请在分值范围内进行打分） |  |  |  |
|  | 是否严格执行采购纪律、法规和规章制度等（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作程序是否规范，采购行为、过程、结果是否公开、公平、公正，采购组织管理是否规范严谨（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否及时组织采购，是否有承诺办事时间并能限时办结（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 是否能积极主动与当事人沟通对接；对采购政策进行详细解读；咨询答复是否热情周到、耐心细致（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购的质量、服务是否满意（2分）。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 对代理机构的意见和建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

填表人签字盖章：                    日期

注：此表须盖投标单位公章

- 附件十七：报名单

浙江广厦建设职业技术大学2021年度EDU邮箱建设项目，电大部网络安全设备及等保测评服务项目、校园网络教学区改建工程项目，Z楼东、西智慧教室建设项目，电脑统一采购项目

( 东鑫招[2021]18号)

投 标 报 名 单

| 报名单位名称 |  |  |  | 标 项 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  | 税 号 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手机号码 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 开 户 行 |  |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1.领取招标文件壹份 2. 领取 年 月 日 更正壹份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容由东阳市鑫盛工程咨询有限公司填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名时间 |  | 年 月 日 |  |  |  | 报名发票号码 | NO: |  |  |
| 支付方式 |  |  |  |  |  | 金 额 |  |  |  |
| 中标结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他资料完善情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |